PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE

OPĆINE NOVO VIRJE

Novo Virje, 2024. god.

SADRŽAJ

1.	UVOD	1

2.	ZAKONSKE ODREDBE	2

3.	OPĆI DIO	3

3.1.	OPIS PODRUČJA ODGOVORNOSTI NOSITELJA PLANA IZRADE	3

3.1.1.	Područje odgovornosti nositelja plana	3

3.1.1.1.	Ukupna površina područja	3

3.1.1.2.	Rijeke i jezera	3

3.1.1.3.	Ostale geografsko – klimatološke karakteristike	4

3.1.1.3.1.	Reljef	4

3.1.1.3.2.	Hidrogeološki pokazatelji	4

3.1.1.3.3.	Meteorološki pokazatelji	4

3.1.1.4.	Površina obuhvaćena klizištima	4

3.1.1.5.	Karta potresnih područja na području odgovornosti	4

3.1.2.	Stanovništvo	5

3.1.2.1.	Broj stanovnika/zaposlenih/nezaposlenih/umirovljenika	6

3.1.2.2.	Broj i kategorije osoba s invaliditetom i posebnim potrebama (ranjive skupine)	7

3.1.2.3.	Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva planiranih za evakuiranje	8

3.1.2.4.	Gustoća naseljenosti	8

3.1.3.	Materijalna i kulturna dobra te okoliš	8

3.1.3.1.	Kulturna dobra	8

3.1.3.2.	Zaštićena područja prirode, šumske površine	8

3.1.3.3.	Vodoopskrbni objekti	8

3.1.3.4.	Poljoprivredne površine	9

3.1.3.5.	Industrijski i drugi objekti, operateri i područja postrojenja s opasnim tvarima te njihove tehnološke karakteristike i smještaj i posebnosti u odnosu na naselja	9

3.1.3.6.	Stambeni, poslovni, sportski, vjerski i kulturni objekti u kojima boravi i može biti ugrožen veliki broj ljudi	10

3.1.3.7.	Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni, sanitarni uvjeti i kapaciteti za pripremu hrane)	11

3.1.3.8.	Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni)	11

3.1.4.	Prometno – tehnološka infrastruktura	12

3.1.4.1.	Cestovna infrastruktura	12

3.1.4.2.	Dalekovodi i transformatorske stanice	12

3.1.4.3.	Telekomunikacijski sustavi	13

3.1.4.4.	Plinovodi i naftovodi	13

3.2.	UPOZORAVANJE	14

3.3.	UZBUNJIVANJE	19

3.4.	PRIPRAVNOST	22

3.5.	MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA I DRUGIH SUDIONIKA CIVILNE ZAŠTITE	25

3.5.1.	Vrijeme pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga	26

3.5.2.	Organizacija popune operativnih snaga civilne zaštite obveznicima i osobnim i skupnim materijalno – tehničkim sredstvima	32

3.5.3.	Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi aktiviranja snaga civilne zaštite	32

4.	GRAFIČKI DIO	33

5.	POSEBNI DIO	34

5.1.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POTRESA	34

5.1.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa  – potres	35

5.2.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POPLAVA	41

5.2.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – poplave	42

5.3.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EPIDEMIJA I PANDEMIJA, POJAVE BOLESTI BILJNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POJAVE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA	48

5.3.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – epidemije i pandemije, pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda i pojave zaraznih bolesti životinja	51

5.4.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EKSTREMNIH TEMPERATURA, TUČE I SUŠE	55

5.4.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – ekstremne temperature, tuča i suša	57

5.5.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD INDUSTRIJSKIH NESREĆA	59

5.5.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – industrijske nesreće	60

5.6.	MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD KLIZIŠTA	64

5.6.1.	Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – klizišta	65

5.7.	NAČIN ZAHTIJEVANJA I PRUŽANJA POMOĆI IZMEĐU RAZLIČITIH HIJERARHIJSKIH RAZINA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI	71

5.8.	OSIGURAVANJE SPECIFIČNIH POTREBA OSOBA S INVALIDITETOM	71

5.8.1.	Informiranje	71

5.8.2.	Uzbunjivanje	72

5.8.2.1.	Standardni način uzbunjivanja	72

5.8.2.2.	Dopunski načini uzbunjivanja	73

5.8.3.	Evakuacija, hitan prijevoz, utočište i rehabilitacija	73

5.8.3.1.	Evakuacija	74

5.8.3.2.	Hitan prijevoz	75

5.8.3.3.	Utočište	75

5.8.3.4.	Rehabilitacija	75

5.8.4.	Mjere i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi s nositeljima obaveza	76

5.9.	EVAKUACIJA I ZBRINJAVANJE TURISTA U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA	85

POPIS SLIKA

Slika 1. Položaj Općine Novo Virje u Koprivničko - križevačkoj županiji	3

Slika 2. Karta potresnih područja RH, za povratno razdoblje od 475 godina	5

Slika 3. Shematski prikaz postupka primanja i prenošenja ranog upozoravanja i neposredne opasnosti	14

Slika 4. Znakovi za uzbunjivanje stanovništva, vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite	20

POPIS TABLICA

Tablica 1. Spolno - dobna struktura stanovništva Općine Novo Virje	6

Tablica 2. Zaposleni prema područjima djelatnosti	6

Tablica 3. Vrste i broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada	7

Tablica 4. Broj osoba s invaliditetom prema spolu i dobnim skupinama	7

Tablica 5. Kategorije stanovništva planiranih za evakuaciju	8

Tablica 6. Poljoprivredne površine na području Općine Novo Virje	9

Tablica 7. Poslovni subjekti na području Općine Novo Virje	9

Tablica 8. Pregled pravnih osoba s područja Općine Novo Virje koje koriste, skladište ili proizvode opasne tvari	10

Tablica 9. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi	10

Tablica 10. Kapaciteti za zbrinjavanje na području Općine Novo Virje	11

Tablica 11. Transformatorske stanice na području Općine Novo Virje	13

Tablica 12. Prikaz izvora upozoravanja, sadržaja, korisnika upozoravanja, mjera, snaga i sredstava po pojedinoj ugrozi	15

Tablica 13. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze potresom	27

Tablica 14. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze poplavom ili potresom	28

Tablica 15. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ekstremnih temperatura, tuče i suše	29

Tablica 16. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju pandemije i epidemije, pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda i pojave zaraznih bolesti životinja	30

Tablica 17. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju klizišta	30

Tablica 18. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju industrijskih nesreća	31

- UVOD

Osnova za izradu Plana djelovanja civilne zaštite Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu: Plan) je Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Novo Virje (KLASA: 240 -01/23-01/01, URBROJ: 2137-22-23-3, od dana 3. studenog 2023. god.)

Plan se sastoji od općeg i posebnih dijelova.

Opći dio Plana sadrži sljedeće elemente:

- opis područja odgovornosti nositelja izrade Plana,

- upozoravanje,

- pripravnost,

- mobilizacija (aktiviranje) i narastanje operativnih snaga sustava civilne zaštite,

- grafički dio,

- prilozi.

Posebni dio Plana sadrži razradu operativnog djelovanja sustava civilne zaštite tijekom reagiranja u velikim nesrećama i katastrofama.

- ZAKONSKE ODREDBE

Obveza izrade Plana proizlazi iz odredbe članka 17. stavak 3. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22), a izrađuje se sukladno odredbama Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21).

Plan donosi izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave.

Nastavno navedeni su zakonski i podzakonski akti temeljem kojih je izrađen Plan:

Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“, broj 82/15, 118/18, 31/20, 20/21, 114/22),

Pravilnik o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“, broj 66/21),

Pravilnik o mobilizaciji, uvjetima i načinu rada operativnih snaga sustava civilne zaštite („Narodne novine“, broj 69/16),

Pravilnik o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne novine“, broj 69/16),

Pravilnik o standardnim operativnim postupcima za pružanje pomoći nižoj hijerarhijskoj razini od strane više razine sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi („Narodne novine“, broj 37/16),

Pravilnik o postupku primanja i prenošenja obavijesti ranog upozoravanja, neposredne opasnosti te davanju uputa stanovništvu („Narodne novine“, broj 67/17),

Pravilnik o kriterijima zdravstvenih sposobnosti koje moraju ispunjavati pripadnici postrojbi civilne zaštite, kriterijima za raspoređivanje i uvjetima za imenovanje povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika („Narodne novine“ broj 98/16, 67/17).

Uredba o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja („Narodne novine“, broj 85/06).

- OPĆI DIO

OPIS PODRUČJA ODGOVORNOSTI NOSITELJA PLANA IZRADE

Područje odgovornosti nositelja plana

Općina Novo Virje smještena je u istočnom dijelu Koprivničko-križevačke županije i proteže se uz lijevu i desnu obalu rijeke Drave. Unutar Županije Općina Novo Virje graniči s: Općinom Gola na sjeveru, Općinom Molve na zapadu – sjeverozapadu, Općinom Ferdinandovac na jugoistoku i Gradom Đurđevcom na jugozapadu. S istočne-sjeveroistočne strane, uz tok rijeke Drave granica Općine predstavlja granicu sa susjednom Republikom Mađarskom.

Slika 1. Položaj Općine Novo Virje u Koprivničko - križevačkoj županiji

Izvor: ARKOD preglednik (obrada autora)

Općina Novo Virje sastoji se samo od naselja Novo Virje.

Ukupna površina područja

Općina je površine 35,98 km2, što iznosi 2,05% površine Županije te je jedna od najmanjih Općina u Koprivničko-križevačkoj županiji.

Rijeke i jezera

Osnovno obilježje hidrografije je rijeka Drava. S obzirom da se izvorište i gornji dio sliva nalazi u području Alpa, rijeka Drava ima fluvijalno – glacijalni režim toka. Prosječno najveći protoci javljaju se u svibnju, lipnju i srpnju uslijed otapanja snijega i leda u Alpama i pojave godišnjih maksimuma oborina. Najmanji protoci javljaju se u siječnju i veljači. Protok Drave je relativno brz te izaziva jaku eroziju obale. Akumulacija pješčano – šljunkovitih nanosa Drave je velika te se zbog toga njezino korito izdiže od okolnih terena.

U ulici Drenovica, na južnom dijelu Općine neposredno uz rub šume smješteno je jezero Drnić koje je uređeno i namijenjeno za rekreaciju lokalnog stanovništva.

Ostale geografsko – klimatološke karakteristike

Reljef

Prostor Općine Novo Virje položen je u rubnom dijelu panonskog prostora kojem pripada podravsko-bilogorska Podravina, koja je dio takozvane Dravske potoline. Područje Općine pripada panonskom bazenu. Kao posljedica djelovanja rijeke Drave na području postoje tri reljefna oblika: poloj, terase i fluvijano-eolske nizine. Navedeni reljefni oblici ulaze u kategoriju akumulacijsko-tektonskog tipa reljefa. Na razvoj reljefa su utjecali geološki, fluvijalni, fluvijalno-eolski i antropogeni procesi.

Hidrogeološki pokazatelji

Na ovom prostoru rijeka Drava ima karakteristike srednjeg toka. Drava ima snježno-ledenjački režim voda s ljetnim maksimumima vodostaja i protoka. Ljetne visoke vode imaju najveće reljefno značenje u morfološkom oblikovanju korita rijeke i njezine naplavne ravni. Unutar naplavne nizine djelovanjem rijeke Drave razlikuju se viši i niži nivo poloja. Niži dijelovi poloja su plavljeni već kod srednje visokih voda. Viša razina poloja zauzima veći dio naplavne ravni, to je prostor zaravnjenih greda. Dravsko riječno korito ima meandrirajući oblik, tj. njezin tok krivuda dajući rijeci Dravi posebnu krajobraznu i prostornu vrijednost. Erozivnim djelovanjem Drave nastaju i riječni otoci (ade), kao rezultat oplićavanja starog korita i formiranja novog za plavnih voda. Ade su izdužene u pravcu otjecanja, imaju malu relativnu visinu, često su obrasle vrbom i topolom te su karakteristične na prostoru Molvi i Novog Virja. Primjeri nastanka riječnih otoka vidljivi su na području Karaške Luke (istočni dio Općine Novo Virje) i uzvodno od mosta kod Repaša (naselje u Općini Molve, sjeveroistočno od Općine Novo Virje). Sjeverno i južno od Novog Virja nastale su i mrtvice (mrtvaje) Čambina i Lepa Greda, kao nekadašnji dijelovi toka rijeke Drave koji su danas odvojeni od matice rijeke. Mrtvice se zatrpavaju močvarnom vegetacijom, a obzirom na zatrpanost razlikuju se mrtvaje s vodom i suhe mrtvaje.

Meteorološki pokazatelji

Na području Općine prevladava kontinentalni tip klime. Temperature zraka su u porastu od srpnja kada dosežu svoj maksimum, nakon čega su u padu sve do siječnja. Najveća količina padalina javlja se u zimskim mjesecima (siječanj, veljača), kasno ljeto (kolovoz) te početak jeseni (rujan).

Površina obuhvaćena klizištima

Na području Općine Novo Virje nema registriranih klizišta niti je njihova pojava izvjesna, kako zbog visinske uravnoteženosti tla tako i zbog njegovog sastava.

Karta potresnih područja na području odgovornosti

Intenziteti potresa za odabrani scenarij usklađeni su s razinom mogućih seizmičkih opasnosti koja je prihvaćena sukladno popisima za projektiranje potresne otpornosti te je vjerojatnost događaja određena odgovarajućim povratnim razdobljem.

Za događaj s najgorim mogućim posljedicama uzima se u obzir poredbeno povratno razdoblje od 475 godina, a vjerojatnost premašaja iznosi 10% na 50 godina.

Slika 2. Karta potresnih područja RH, za povratno razdoblje od 475 godina

Izvor: Karte potresnih područja RH, PMF Zagreb

Prema Karti potresnih područja Republike Hrvatske za povratni period od 475 godina, područje Općine Novo Virje spada u područje s vršnim ubrzanjem od 0,16-0,18 g, gdje je g ubrzanje polja sile teže i iznosi 9,81 m/s2. Ovo ubrzanje odgovara potresu između VII° i VIII° MCS ljestvice.

Stanovništvo

Prema podacima navedenim u Popisu stanovništva iz 2021. godine Općina Novo Virje ima 1.026 stanovnika. Gustoća naseljenosti iznosi 28,5 st/km2, što je ispod prosjeka Županije i Republike Hrvatske.

Budući da se Općina sastoji od samo jednog naselja – Novo Virje, svi stanovnici žive u tom naselju.

U odnosu na prethodni Popis stanovništva iz 2011. godine, kada je na području Općine Novo Virje bilo evidentirano 1.216 stanovnika, evidentiran je pad broja stanovnika za 15,63%.

Tablica 1. Spolno - dobna struktura stanovništva Općine Novo Virje

|  | 0 - 19 godina | 20 - 64 godina | 65 i više godina | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MUŠKARCI | 112 | 298 | 108 | 518 |
| ŽENE | 107 | 259 | 142 | 508 |
| UKUPNO | 219 | 557 | 250 | 1.026 |
| UKUPNO OPĆINA NOVO VIRJE | 1.026 |  |  |  |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021. godine

Dobna struktura stanovništva Općine Novo Virje ukazuje na dominaciju udjela radno aktivnog stanovništva u dobi od 20 do 64 godina (54,29%). Udio stanovnika mlađih od 20 godina iznosi 21,34%, dok je udio osoba starih 65 i više godina 24,37%.

Gledajući strukturu stanovništva prema spolu, vidljivo je da je na području Općine Novo Virje broj muškaraca veći u odnosu na broj žena. Udio muškaraca u ukupnom stanovništvu iznosi 50,49%, dok žene imaju udio od 49,51%. Promatrano kroz dobne skupine, primjećuje se veći broj muškaraca u mladom i radno aktivnom stanovništvu, dok starom stanovništvu prevladava žensko stanovništvo.

Broj stanovnika/zaposlenih/nezaposlenih/umirovljenika

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na području Općine Novo Virje zaposleno je ukupno 168 osoba. Najveći broj zaposlenih na području Općine Novo Virje je u poljoprivredi, šumarstvu i ribarstvu (47,62% ukupno zaposlenih osoba).

Tablica 2. Zaposleni prema područjima djelatnosti

| R.BR. | PODRUČJE DJELATNOSTI | BROJ ZAPOSLENIH |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | M | Ž | UKUPNO |
| A. | Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo | 46 | 34 | 80 |
| B. | Rudarstvo i vađenje | 0 | 0 | 0 |
| C. | Prerađivačka industrija | 6 | 2 | 8 |
| D. | Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacijom | 0 | 0 | 0 |
| E. | Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom | 0 | 0 | 0 |
| F. | Građevinarstvo | 34 | 2 | 36 |
| G. | Trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala | 3 | 7 | 10 |
| H. | Prijevoz i skladištenje | 1 | 0 | 1 |
| I. | Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane | 0 | 1 | 1 |
| J. | Informacije i komunikacije | 1 | 0 | 1 |
| K. | Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja | 0 | 0 | 0 |
| M. | Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti | 0 | 12 | 12 |
| N. | Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti | 1 | 0 | 1 |
| O. | Javna uprava i obrana, obvezno socijalno osiguranje | 4 | 4 | 8 |
| P. | Obrazovanje | 0 | 7 | 7 |
| R. | Umjetnost, zabava i rekreacija | 0 | 0 | 0 |
| S. | Ostale uslužne djelatnosti | 0 | 1 | 1 |
| T. | Djelatnost kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava | 0 | 0 | 0 |
| U. | Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela | 0 | 0 | 0 |
|  | Nepoznato – neprevedene šifre djelatnosti | 0 | 0 | 0 |
|  | UKUPNO: | 96 | 72 | 168 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 31.12.2023. god.

Ukupan broj osoba koji prima mirovinsku i ostalu mirovinu na području Općine Novo Virje prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 3. Vrste i broj primatelja socijalnih, mirovinskih i sličnih naknada

| R.BR. | VRSTA NAKNADE | BROJ KORISNIKA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Starosna mirovina | 148 |
| 2. | Invalidska mirovina | 11 |
| 3. | Ostale mirovine | 22 |
| 4. | Ostali prihodi - Nacionalna naknada | 7 |
|  | UKUPNO | 188 |

Izvor: Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, stanje na dan 31.12.2023. god.

Broj i kategorije osoba s invaliditetom i posebnim potrebama (ranjive skupine)

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, na području Općine Novo Virje ima ukupno 179 osoba s invaliditetom, što čini 0,95% od ukupnog broj osoba s invaliditetom na području Koprivničko-križevačke županije.

Tablica 4. Broj osoba s invaliditetom prema spolu i dobnim skupinama

| SPOL | STAROSNE SKUPINE |  |  | UKUPNO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0-19 | 20-64 | 65 i više |  |
| m | 18 | 32 | 41 | 91 |
| ž | 13 | 33 | 42 | 88 |
| sv. | 31 | 65 | 83 | 179 |

Izvor: Izvješće o osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, HZJZ, rujan 2023.

Najveći broj osoba s invaliditetom nalazi se u dobnoj skupini od 65 i više godina (46,37%). Udio osoba s invaliditetom u mlađoj dobnoj skupini iznosi 17,32%, a u dobnoj skupini od 20 do 64 godine iznosi 36,31%. Od ukupnog broja osoba s invaliditetom na području Općine Novo Virje, njih 50,84% su muškog spola, a 49,16% ženskog spola.

Pokazatelji u odnosu na kategorije stanovništva planiranih za evakuiranje

Pregled broja stanovnika na području Općine Novo Virje prema kategorijama stanovništva planiranog za evakuaciju prikazan je u sljedećoj tablici.

Tablica 5. Kategorije stanovništva planiranih za evakuaciju

| KATEGORIJA | BROJ STANOVNIKA |
| --- | --- |
| Djeca od 0-10 g. starosti koja se evakuiraju u pratnji roditelja | 198 |
| Majke u pratnji djece od 0-10 g. starosti | 99 |
| Djeca od 10-15 g. starosti koja se evakuiraju bez roditelja | 61 |
| Osobe starije od 70 godina | 164 |
| Bolesni, invalidi i nemoćni | 179 |

Izvor: Državni zavod za statistiku, Popis stanovništva 2021.

Gustoća naseljenosti

Gustoća naseljenosti  područja Općine Novo Virje iznosi 28,5 st/km2, što je ispod prosjeka Koprivničko – križevačke županije (57,91 st/km2) i Republike Hrvatske (68,41 st/km2).

Materijalna i kulturna dobra te okoliš

Kulturna dobra

Uvidom u Registar kulturnih dobra Republike Hrvatske utvrđeno je da u istom ne postoje kulturna dobra s područja Općine Novo Virje.

Zaštićena područja prirode, šumske površine

Sjeverni i istočni dio Općine, sve uz tok rijeke Drave, uz granicu s Općinom Molve i Gola na sjeveru te državnom granicom s Republikom Mađarskom na istoku je područje Regionalnog parka Mura – Drava. Sjeverni i istočni dijelovi Općine se nalaze na području ekološke mreže:

- Područja očuvanja značajna za ptice – POP:

- HR1000014 – Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja)

- Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove:

- HR5000014 – Gornji tok Drave (od Donje Dubrave do Terezinog polja).

Vodoopskrbni objekti

Na području Općine Novo Virje većim dijelom je uspostavljen sustav javne vodoopskrbe - izgrađen je magistralni cjevovod koji je smješten uz koridor županijske ceste ŽC2185. Uz glavnu vodoopskrbnu mrežu izgrađena je sekundarna vodoopskrbna mreža. Javna vodoopskrbna mreža zauzima ukupno 30 km u Općini Novo Virje na koju je priključeno 183 korisnika, tj. 160 kućanstava od njih ukupno 392 (40,82%). Domaćinstva koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe opskrbljuju se vodom iz vlastitih izvora (kopanih ili bušenih zdenaca).

Za distribuciju vode je zaduženo komunalno poduzeće Komunalije d.o.o. sa sjedištem u Đurđevcu. Za vodoopskrbu Općine Novo Virje koristi se voda iz vodocrpilišta Đurđevac 2 čiji je trenutni kapacitet 120 l/s, dok je maksimalno mogući kapacitet 450 l/s.

Oborinske i ostale otpadne vode uglavnom se odvode otvorenim kanalima ili cestovnim jarcima u obližnje vodotoke.

Poljoprivredne površine

Poljoprivredne površine zauzimaju 63,4% ukupne površine Općine.

U Općini je velika zastupljenost poljoprivredne proizvodnje te čak 80,5 % stanovništva posjeduje poljoprivredno gospodarstvo. Većini ipak poljoprivreda nije glavni izvor prihoda nego dopunski izvor djelatnosti i zarade. U Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, prema podacima iz 2022. godine, upisano je 227 poljoprivrednih subjekata s područja Općine Novo Virje. Poljoprivredne površine zauzimaju najveće površine što je prikazano u sljedećoj tablici.

Tablica 6. Poljoprivredne površine na području Općine Novo Virje

| Površina oranica (ha) | Površina livada (ha) | Površina pašnjaka (ha) | Površina voćnjaka (ha) | Površina vinograda (ha) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.700 | 400 | 126,5 | 35,23 | - |

Industrijski i drugi objekti, operateri i područja postrojenja s opasnim tvarima te njihove tehnološke karakteristike i smještaj i posebnosti u odnosu na naselja

Na području Općine nema poduzeća koja se karakteriziraju kao velika te su najzastupljenija mikro poduzeća.

Na području Općine registrirano je prema Digitalnakomora.hr 10 pravnih subjekata prikazanih u sljedećoj tablici.

Tablica 7. Poslovni subjekti na području Općine Novo Virje

| R.BR. | NAZIV POSLOVNOG SUBJEKTA | ADRESA | DJELATNOST |
| --- | --- | --- | --- |
|  | DINAMIK društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge | Medvedička 53, Novo Virje, 48350 | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
|  | METAL-AGRO zadruga za ekološku proizvodnju, posredovanje i poslovne usluge | Drenovica 14, Novo Virje, 48350 | Fasadni i štukaturski radovi |
|  | STARA DRAVA trgovina i usluge, d.o.o. | Drenovica 32, Novo Virje, 48350 | Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima |
|  | K.Ž.M.-PROM trgovina i usluge d.o.o. | Crnec 60, Novo Virje, 48350 | Računovodstvene, knjigovodstvene i revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje |
|  | ŽIVKO društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | Crnec 18, Novo Virje, 48350 | Mješovita proizvodnja |
|  | MARTIN M društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | Crnec 80, Novo Virje, 48350 | Gradnja stambenih i nestambenih zgrada |
|  | Bananas Konzalting društvo s ograničenom odgovornošću za pružanje konzultantskih usuluga za informacijske sustave | Crnec 60, Novo Virje, 48350 | Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima |
|  | NIKSI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo, trgovinu i usluge | Drenovica 66, Novo Virje, 48350 | Postavljanje podnih i zidnih obloga |
|  | ŽIVKO Transport d.o.o. za usluge | Medvedička 62, Novo Virje, 48350 | Pripremni radovi na gradilištu |
|  | DiV GRADNJA društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge | Medvedička 53, Novo Virje, 48350 | Kupnja i prodaja vlastitih nekretnina |

Izvor: Digitalnakomora.hr

Na području Općine nalazi se benzinska postaja i skladište otpadnog ulja tvrtke Nacional d.o.o., Ljudevita Gaja 10 Bjelovar, a koja se nalazi na adresi Trg Stjepana Čadoića 3 Novo Virje. Na lokaciji benzinske postaje nalazi se 6 podzemnih spremnika (po 1 spremnik za loživo ulje, euro super i plavi dizel te 3 spremnika za euro dizel) i 2 nadzemna (loživo ulje i otpadno ulje).

Tablica 8. Pregled pravnih osoba s područja Općine Novo Virje koje koriste, skladište ili proizvode opasne tvari

| Grad/općina | Građevina | Lokacija | Vrsta opasne tvari | Količina |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Općina Novo Virje | Nacional d.o.o., BP podzemni spremnici | / | Loživo ulje Euro super 95 Euro dizel Plavi dizel | 18.600 l 18.800 l 3 spremnika x 55.000 l 20.850 l |
|  | Nacional d.o.o., BP nadzemni spremnici | / | Loživo ulje Otpadno ulje | 20.720 l 20.720 l |

Izvor: Procjena ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije Koprivničko – križevačke županije, 2019.god.

Stambeni, poslovni, sportski, vjerski i kulturni objekti u kojima boravi i može biti ugrožen veliki broj ljudi

Dominantan način stanovanja na području Općine Novo Virje je u obiteljskim kućama, tako da postoji zanemariv broj stambenih objekata kolektivnog stanovanja kod kojih se podrazumijeva stanovanje većeg broja osoba na maloj jedinici površine. Potencijalno najugroženijim objektima na području Općine u situaciji potresa  se smatraju svi objekti javne infrastrukture.

Tablica 9. Prikaz objekata u kojima može biti ugrožen veći broj ljudi

| NAZIV OBJEKTA | ADRESA | PROCJENA BROJA UGROŽENIH OSOBA |
| --- | --- | --- |
| DJEČJI VRTIĆI |  |  |
| Dječji vrtić Bregunica | Ul. Drenovica 6, 48355, Novo Virje | 40 |
| OSNOVNE ŠKOLE |  |  |
| Područna škola Drenovica | Trepčanska ulica 1, 48355 Novo Virje | 30 |
| Područna škola Crnec | Pavljanci 4, 48355 Novo Virje | 10 |
| Područna škola Medvedička | Medvedička, 48327, Novo Virje | 20 |
| VATROGASNI I DRUŠTVENI DOMOVI |  |  |
| Vatrogasni dom Crnec | Pavljanci 4, 48355, Novo Virje | 250 |
| Vatrogasni dom Drenovnica | Ul. Drenovica 32, 48355, Novo Virje | 100 |
| Vatrogasni dom Medvedička | Medvedička 63, 48355, Novo Virje | 250 |
| Društveni dom Drenovica | Trg Vladimira Jagarinca 2,48355, Novo Virje | 250 |
| SAKRALNI OBJEKTI |  |  |
| Filijalna kapela Vojske srca Isusova |  | 100 |
| Crkva Svetog Josipa |  | 250 |

Kapaciteti za zbrinjavanje (smještajni, sanitarni uvjeti i kapaciteti za pripremu hrane)

U nastavnoj tablici prikazani su objekti za zbrinjavanje s kapacitetom prijema na području Općine Novo Virje.

Tablica 10. Kapaciteti za zbrinjavanje na području Općine Novo Virje

| LOKACIJA | KAPACITET |
| --- | --- |
| DRUŠTVENI DOM DRENOVICA Trg Vladimira Jagarinca 2 | 280 |
| VATROGASNI DOM DRENOVICA Dravska 3 | 100 |
| VATROGASNI DOM CRNEC Trg Mladosti 1 | 250 |
| VATROGASNI DOM MEDVEDIČKA Medvedička 63 | 250 |

Izvori: Plan djelovanja civilne zaštite Koprivničko – križevačke županije, 2024.

Zdravstveni kapaciteti (javni i privatni)

Na području Općine Novo Virje nema zdravstvene ambulante, tj. ordinacije liječnika opće/obiteljske medicine niti ordinacije dentalne medicine.

Prometno – tehnološka infrastruktura

Cestovna infrastruktura

Općina Novo Virje nalazi se uz državnu granicu, a područja uz državnu granicu imaju veliko i posebno strateško značenje te predstavljaju područje od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku. Unatoč smještaju uz državnu granicu s Republikom Mađarskom (duljina granice oko 13 km) na području Općine Novo Virje nema službenih graničnih prijelaza niti značajnih cestovnih i željezničkih pravaca koji povezuju Hrvatsku s Republikom Mađarskom.

Značajnije državne prometnice koje prolaze okolnim područjem su DC210 (Gola (D41) – Ždala – Molve – Virje (D2)), zapadno od Općine Novo Virje na udaljenosti cca 3,6 km i DC2 (G.P. Dubrava Križovljanska (gr. R. Slovenije) – Varaždin – Virovitica – Našice – Osijek – Vukovar – G.P. Ilok (gr. R. Srbije)), jugozapadno od Općine na udaljenosti cca 4 km. Jugozapadno od prostora Općine prolazi pruga od značaja za regionalni promet R202 (Varaždin – Koprivnica – Virovitica – Osijek – Dalj) na udaljenosti cca 4,5 km, dok istočno od granice Općine i državne granice, na udaljenosti cca 10 km, prolazi željeznička prometna linija Mađarskih državnih željeznica broj 60 (Velika Kaniža – Pečuh). Najbliža željeznička postaja nalazi se u Đurđevcu, na udaljenosti cca 6 km od granice Općine.

Županijske i lokalne prometnice koje prolaze Općinom Novo Virje su:

- županijska cesta ŽC2184 (Molve (D210) – Molve Grede – Grkine – Đurđevac (Ž2247)) – uz granicu s Općinom Molve,

- županijska cesta ŽC2185 (Ž2184 – Novo Virje – Ferdinandovac – Kloštar Podravski (D2)),

- lokalna cesta LC26104 (Molve Grede (Ž2185) – Brezovica (Ž2184))

- lokalna cesta LC26106 (Novo Virje (Ž2185) – Severovci – Đurđevac (Ž2184)),

- lokalna cesta LC26114 (Novo Virje (Ž2185) – Brodić – Podravske Sesvete (Ž2235)).

Navedene prometnice povezuju Općinu sa susjednim Općinama i Gradom te omogućuju bolju povezanost udaljenih dijelova Općine Novo Virje.

Općina Novo Virje udaljena je cca 35 km od županijskog središta Koprivnice, cca 13 km od Grada Đurđevca te cca 40 km od Grada Križevci. Od grada Bjelovara u susjednoj Bjelovarsko-bilogorskoj županiji Općina je udaljena cca 40 km, a od Grada Virovitice u susjednoj Virovitičko-podravskoj županiji udaljena je cca 45 km.

Dalekovodi i transformatorske stanice

Na području Općine opskrbu električnom energijom obavlja distributer HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o., DP „Elektra“ Koprivnica. Područjem Općine prolaze srednjenaponski 10 kV zračni i kabelski vodovi koji se električnom energijom napajaju iz TS 35/10 kV Janaf (izvod Severovci). Zračni 10 kV vodovi su uglavnom izvedeni na betonskim stupovima. Popis transformatorskih stanica na području Općine nalazi se u sljedećoj tablici.

Tablica 11. Transformatorske stanice na području Općine Novo Virje

| Redni broj | Oznaka TS | Naziv TS | Vrsta | Snaga (OS HEP) [kVA] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | TS 10/0,4 kV | Molve Grede 1 | Tornjić | 100 |
| 2. | TS 10/0,4 kV | Medvedička 1 | Tornjić | 50 |
| 3. | TS 10/0,4 kV | Medvedička 2 crkva | Stupna | 100 |
| 4. | TS 10/0,4 kV | Medvedička Širine | Stupna | 100 |
| 5. | TS 10/0,4 kV | Drenovica 1 škola | Tornjić | 100 |
| 6. | TS 10/0,4 kV | Drenovica 2 pilana | Stupna | 100 |
| 7. | TS 10/0,4 kV | Drenovica 3 Puškaš | Stupna | 100 |
| 8. | TS 10/0,4 kV | Drenovica 4 Širine | Stupna | 100 |
| 9. | TS 10/0,4 kV | Crnec 1 | Tornjić | 100 |
| 10. | TS 10/0,4 kV | Crnec 2 | Stupna | 160 |
| 11. | TS 10/0,4 kV | Crnec 3 | Stupna | 100 |
| 12. | TS 10/0,4 kV | Crnec 4 | Stupna | 100 |
| 13. | TS 10/0,4 kV | Crnec Kingovo | Stupna | 100 |
| UKUPNO : |  |  | 13 | 1.310 |

Izvor: HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica

Telekomunikacijski sustavi

Na području Općine Novo Virje telekomunikacijske usluge u nepokretnoj mreži pruža HT d.d., Regija I sjever, GP Bjelovar-Koprivnica. Koprivničko-križevačka županije ustrojena je kao jedna mrežna skupina s TC/PC centralama (tranzitno-pristupne centrale) u Koprivnici i Križevcima. Mjesne telefonske centrale UPS-ovi (udaljeni pretplatnički stupovi) na području Općine su postavljene u Drenovici i Medvedički. Mrežom je pokriveno gotovo cjelokupno naseljene područje Općine. Na području Općine dostupne su usluge triju mobilnih operatera: VIPnet d.o.o., T-Mobile Hrvatska d.o.o. i Tele2 d.o.o. ali niti jedan od operatera na prostoru Općine nema izgrađenu osnovnu postaju.

Plinovodi i naftovodi

Na području Općine je izgrađena plinska mreža i plinovod je izveden u većem dijelu naselja. Prema podacima DZS-a iz Popisa 2011. od ukupno 381 nastanjenih stanova njih 90 (23,6%) je priključeno na plinsku mrežu.

Distribuciju i opskrbu plinom na području Općine Novo Virje obavlja tvrtka KOMUNALIJE-PLIN d.o.o. iz Đurđevca. Područje cijele Općine napaja se s plinsko – redukcijske stanice (odorizacijske stanice) koja se nalazi na području Općine Molve na k.č.br. 1451/3, k.o. Molve (Ulica Braće Novaković). Tlak u mreži u ljetnom periodu je 1,5 bara, a u zimskom periodu 2 bara. Glavni ventil koji zatvara mrežu nalazi se na plinsko – redukcijskoj stanici Molve.

UPOZORAVANJE

Rano upozoravanje označava pružanje pravodobnih i učinkovitih informacija na temelju kojih nadležne institucije pokreću zajednice i pojedince izložene opasnostima na poduzimanje mjera za izbjegavanje ili smanjivanje rizika i provođenje pravodobnih priprema za učinkovit odgovor na prijetnje.

Informacije ranog upozoravanja prikupljaju sve institucije iz javnog sektora u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, seizmologije, javnog zdravstva, geologije i inspekcijske službe.

Informacije o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće čije posljedice mogu izazvati značajne posljedice po živote i zdravlje ljudi i štete na materijalnim dobrima i okolišu prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima i vatrogastvo.

Informacije ranog upozoravanja i neposredne opasnosti, u vremenu najpribližnijem realnom, prenose se Područnom uredu civilne zaštite Varaždin – Služba civilne zaštite Koprivnica koja preko ŽC 112 informacije o ranom upozoravanju dostavlja odgovornim osobama Općine Novo Virje, odnosno općinskom načelniku (PRILOG 9.) i načelniku Stožera civilne zaštite (PRILOG 1.).

Slika 3. Shematski prikaz postupka primanja i prenošenja ranog upozoravanja i neposredne opasnosti

Na temelju dobivenih informacija, općinski načelnik/načelnik Stožera civilne zaštite nalaže pripravnost vlastitim operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Tablica 12. Prikaz izvora upozoravanja, sadržaja, korisnika upozoravanja, mjera, snaga i sredstava po pojedinoj ugrozi

| IZVANREDNI DOGAĐAJ | IZVOR UPOZORAVANJA | SADRŽAJ | KORISNICI UPOZORAVANJA | MJERE, SNAGE I SREDSTVA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POTRES | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - Seizmološka služba RH - sve institucije i građani na pogođenom i susjednim područjima | - osnovni parametri potresa - prve pouzdane podatke o potresu na pogođenom području moguće je napraviti u vremenu od minimalno 30 min do maksimalno 3 sata | - Stožer civilne zaštite - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb, asanacija i drugo Za potres nije moguće provesti pravovremeno upozoravanje. |
| POPLAVA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ - od građana - neposrednim uvidom na terenu | - stanje protoka na vodotocima koji prolaze kroz područje Općine - prognoza vodostaja - prognoza za padaline koje mogu dovesti do povećanja vodostaja | - Stožer civilne zaštite - operativne snage sustava civilne zaštite - stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom - spašavanje, evakuacija, zbrinjavanje, prva medicinska pomoć i druga potrebna skrb. Upozoravanje je moguće provesti pravovremeno osim kada se radi o bujičnim poplavama. |
| EPIDEMIJE I PANDEMIJE | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - od građana - neposrednim uvidom na terenu - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije | - vrste virusa u opticaju - medicinske prognoze, obavijesti i priopćenja | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ - od građana - neposrednim uvidom na terenu | - mjere i snage utvrđene Planom - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme. |
| EKSTREMNE TEMPERATURE | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ | - vrsta opasnosti - vremenske prognoze | - Stožer civilne zaštite - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme. |
| TUČA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ | - vrsta opasnosti - vremenske prognoze | - Stožer civilne zaštite - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme. |
| SUŠA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ | - vrsta opasnosti - vremenske prognoze - mjere zaštite | - Stožer civilne zaštite - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme. |
| INDUSTRIJSKE NESREĆE | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - pravne osobe koje rade sa opasnim tvarima - operater - svjedoci nesreće | - mjesto događaja - vrsta i količina opasne tvari te opasnosti koje prijete - podaci, procjene razvoja događaja - mjere civilne zaštite prema žurnosti poduzimanja | - Stožer civilne zaštite - operativne snage sustava civilne zaštite - pravne osobe za postupanje sa opasnim tvarima - javnost - Inspekcije nadležnih središnjih tijela državne uprave - Ministarstvo zaštite okoliša i energetike - Odluku o upozoravanju unutar postrojenja donose odgovorne osobe, a Odluku o javnom uzbunjivanju pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Zagreb uz konzultacije s operaterom i općinskim načelnikom | - mjere i snage utvrđene Planom - mjere i snage utvrđene operativnim planovima operatera - Upozoravanje nije moguće provesti na vrijeme. |
| KLIZIŠTA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - od građana - neposrednim uvidom na terenu | - mjesto događaja - ugroženost stanovništva - posljedice | - Stožer civilne zaštite - operativne snage civilne zaštite stanovništvo ugroženog područja - javnost | - mjere i snage utvrđene Planom - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom - Upozoravanje nije moguće provesti na vrijeme. |
| POJAVA ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - od građana - neposrednim uvidom na terenu - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | - Vrste virusa u opticaju - Medicinske prognoze, obavijesti i priopćenja | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ - od građana neposrednim uvidom na terenu | - mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme |
| POJAVA BOLESTI BILJNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - od građana - neposrednim uvidom na terenu - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije | - Vrste virusa u opticaju - Medicinske prognoze, obavijesti i priopćenja | - MUP, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica, centar 112 - DHMZ - od građana - neposrednim uvidom na terenu | - mjere i snage utvrđene Planom djelovanja civilne zaštite - ljudski i materijalni resursi utvrđeni Planom djelovanja civilne zaštite - Upozoravanje je moguće provesti na vrijeme |

UZBUNJIVANJE

Odluku o uzbunjivanju stanovništva putem sirena, oglašavanjem znaka neposredne opasnosti ili upozorenja na nadolazeću opasnost, s priopćenjem za stanovništvo donosi općinski načelnik, a u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti načelnik Stožera civilne zaštite. Odluku o uzbunjivanju stanovništva, u slučaju žurnosti može donijeti voditelj Službe civilne zaštite Koprivnica ili osobe koje oni ovlaste u slučaju svoje odsutnosti ili spriječenosti.

Sustav za uzbunjivanje stanovništva putem sirena koristi se kod ugroze od poplava, požara, nesreća koje uključuju opasne tvari, ratnih opasnosti i terorističkog djelovanja.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva donosi se na temelju:

- informacija ranog upozoravanja institucija iz javnog sektora u sklopu propisanog djelokruga u području meteorologije, hidrologije i obrane od poplava, ionizirajućeg zračenja, inspekcijske službe i institucija koje provode znanstvena istraživanja,

- informacija o neposrednoj opasnosti od nastanka nesreće koje prikupljaju operateri postrojenja s opasnim tvarima, hidroakumulacija, vatrogastvo,

- informacija koje prikupljaju Ministarstvo obrane i Ministarstvo unutarnjih poslova.

Kod ugroza od poplava izazvanih izlijevanjem kopnenih vodenih tijela informacije potrebne za donošenje odluke za uzbunjivanje stanovništva osiguravaju Hrvatske vode u skladu s Državnim planom obrane od poplava.

Ovlasti i postupci uzbunjivanja stanovništva kod nesreća koje uključuju opasne tvari, pucanja akumulacijskih brana i drugim slučajevima kada pravna osoba ima vlastite sirene ili sustav uzbunjivanja, propisani su člankom 5. Pravilnika o postupku uzbunjivanja stanovništva te pojedinačnim planovima za slučaj opasnosti (operativni, unutarnji i vanjski planovi zaštite i spašavanja). Znak neposredne opasnosti za navedene nesreće, oglašava pravna osoba čijom djelatnošću je uzrokovana nesreća te bez odlaganja obavještava Centar 112 i dostavlja priopćenje za stanovništvo. Centar 112 dalje postupa u skladu s aktom kojim se reguliraju aktivnosti Centra 112 i pravne osobe u takvim slučajevima.

Odluka o uzbunjivanju stanovništva (PRILOG 44.) s priopćenjem za stanovništvo upućuje se Centru 112/Operativnom centru civilne zaštite.

Centar 112 u provedbi uzbunjivanja sirenama postupa na sljedeći način:

- sustavom javnog uzbunjivanja emitira odgovarajući znak za uzbunjivanje,

- emitira priopćenje za stanovništvo putem elektroničkih sirena,

- nalaže oglašavanje odgovarajućeg znaka za uzbunjivanje pravnim osobama koje imaju sirene ili sustave za uzbunjivanje, a nisu uvezane u sustav za daljinsko upravljanje sirenama iz centra 112.

Centar 112 u skladu s utvrđenim načinima komunikacije šalje priopćenje za stanovništvo:

- Operativnom centru civilne zaštite,

- operativno-komunikacijskim centrima hitnih službi,

- Stožeru civilne zaštite,

- općinskom načelniku,

- pravnoj osobi koja posjeduje vlastiti sustav uzbunjivanja,

- vlasnicima ili korisnicima objekata koji su obvezni uspostaviti interni sustav za uzbunjivanje i obavješćivanje,

- elektroničkim medijima prema popisu koji je sastavni dio Plana.

Uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti obavlja se propisanim jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje prema Uredbi o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje.

Slika 4. Znakovi za uzbunjivanje stanovništva, vatrogasnih i drugih postrojbi civilne zaštite

Izvor: Uredba o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje („Narodne novine“, broj 61/16)

Za uzbunjivanje i obavješćivanje stanovništva koriste se:

- sirene,

- razglasni uređaji,

- elektronički mediji,

  - radio i televizijske postaje na nacionalnoj razini,

  - lokalne radio postaje i televizijske postaje,

  - web-stranice MUP-a – Ravnateljstvo civilne zaštite,

  - aplikacije za pametne telefone i druge uređaje,

- SMS poruke (nakon što se kod davatelja usluga).

Uz znakove za uzbunjivanje stanovništva u slučaju nadolazeće i neposredne opasnosti putem nadležnog Centra 112 daje se priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je neophodno poduzeti.

Priopćenja za stanovništvo emitiraju se neposredno nakon danog znaka za uzbunjivanje putem sirena, razglasnih uređaja, elektroničkih medija te SMS poruka.

Uzbunjivanje vatrogasnih postrojbi obavlja se putem telekomunikacijskih sredstava, a kada to nije moguće znakom „vatrogasna uzbuna“.

Osiguranje uzbunjivanja osoba s invaliditetom na području Općine provoditi će se putem povjerenika civilne zaštite uz pomoć članova udruga. Povjerenici civilne zaštite će kao predstavnici naselja imati uvid o broju osoba s invaliditetom na svom području, te će se informacija o ranom upozoravanju moći provesti u realnom vremenu. Ukoliko je osobama s invaliditetom putem posebnih propisa dodijeljena osoba koja se brine za osobu s invaliditetom, ista će informaciju o ranom upozoravanju moći provesti u realnom vremenu.

Po prestanku opasnosti za stanovništvo, donositelj odluke je dužan Centru 112 dostaviti odluku o prestanku opasnosti s priopćenjem za stanovništvo.

PRIPRAVNOST

Pripravnost je stanje spremnosti operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite za operativno djelovanje.

Kako je u Procjeni rizika navedeno, ugroze mogu biti predvidive (poplave, ekstremne temperature, suša, pojava bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda, pojava zaraznih bolesti životinja, tuča, mraz) i nepredvidive (potres, epidemije i pandemije, klizišta, industrijske nesreće). Za slučaj predvidivih ugroza, općinski načelnik uvodi pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite, dok kod nepredvidivih ugroza, nakon što se dogode, općinski načelnik aktivira sve potrebne snage civilne zaštite.

Pripravnost operativnih snaga sustava civilne zaštite nalaže općinski načelnik temeljem informacija u sustavu ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće. U odsutnosti općinskog načelnika pripravnost uvodi načelnik Stožera civilne zaštite.

Mjere pripravnosti za snage i sredstva koja se uključuju u civilnu zaštitu:

- obavještavanje (upozorenje) pripadnicima operativnih snaga o mogućoj ugrozi,

- ograničenje udaljavanja iz mjesta stanovanja ili s radnog mjesta,

- uvođenje pasivnog dežurstva u pravnim osobama, udrugama od interesa za civilnu zaštitu, obrtnicima i fizičkim osobama s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi te popunjenosti materijalno-tehničkim sredstvima,

- stalna dostupnost na telefon/mobitel,

- kontrola potrebnih materijalno-tehničkih sredstava i opreme,

- provedba pripravnosti putem telefona/mobitela, a u slučaju nemogućnosti korištenja telekomunikacija mjere pripravnosti naložiti putem teklića.

Pripravnost se uvodi operativnim snagama sustava civilne zaštite.

Operativne snage sustava civilne zaštite Općine:

- Stožer civilne zaštite Općine Novo Virje,

- Vatrogasna zajednica Općine Novo Virje,

- Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac,

- Hrvatska gorska služba za spašavanje – Stanica Koprivnica,

- povjerenici i zamjenici povjerenika civilne zaštite,

- koordinatori na lokaciji,

- pravne osobe s materijalno – tehničkim sredstvima,

Tijekom pripravnosti će se uvesti dežurstvo (aktivno) svih potrebnih operativnih snaga i provesti ocjena spremnosti i stanja materijalno tehničkih sredstava za djelovanje u slučaju određene ugroze (Stožer civilne zaštite, VZO Novo Virje, GDCK Đurđevac, povjerenici civilne zaštite, udruge, koordinatori na lokaciji i pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite). Isto tako uvest će se pasivno dežurstvo u pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite s ciljem ocjene stanja i spremnosti ljudi i popunjenosti materijalnim sredstvima (građevinske i komunalne tvrtke, tvrtke za prijevoz osoba i tereta, za osiguranje prehrane i smještaja, za distribuciju energenata i vode) i u udrugama građana.

- Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.)

Po upozorenju na dolazeću prijeteću opasnost, općinski načelnik nalaže pripravnost Stožera civilne zaštite na način da telefonom poziva direktno načelnika Stožera ili njegovog zamjenika.

Ukoliko postoji mogućnost prerastanja izvanrednog događaja u veliku nesreću, općinski načelnik nalogom (PRILOG 29.), a sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite (PRILOG 28.), mobilizira Stožer koji se upoznaje s trenutnom situacijom na terenu.

Sukladno razvoju situacije, općinski načelnik na preporuku Stožera civilne zaštite uvodi pripravnost operativnih snaga civilne zaštite:

- temeljnih operativnih snaga: vatrogastvo, HGSS – Stanica Koprivnica, Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (vrijeme pripravnosti 1 – 3 sata),

- ostale operativne snage: pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, povjerenici civilne zaštite, koordinatori na lokaciji i udruge.

- VZO Novo Virje (PRILOG 2.)

Nakon dobivanja zahtjeva od strane općinskog načelnika (u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite), zapovjednik vatrogasne postrojbe uvodi dežurstvo uz podizanje gotovosti i pripremu materijalno-tehničkih sredstava. Ovisno o riziku, traži sastanak s predstavnicima Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije kako bi se planirali udruženi resursi.

- Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.)

Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom Operativnom planu.

Općinski načelnik putem načelnika Stožera poziva ravnatelja GDCK ili njegovog zamjenika putem telefona direktno ili putem Županijskog centra 112 te ga obavještava o nastaloj ugrozi.

- HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.)

Djeluje u skladu sa zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom Operativnom planu civilne zaštite.

Općinski načelnik putem načelnika Stožera civilne zaštite poziva pročelnika HGSS  Stanice Koprivnica i obavještava je o nastaloj ugrozi.

- Udruge (PRILOG 5.)

Općinski načelnik u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite obavještava odgovorne osobe udruga od interesa za sustav civilne zaštite o nastaloj ugrozi i stavlja ih u stanje pripravnosti.

- Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici (PRILOG 6.)

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici pozivaju se telefonom, sms porukom, sredstvima javnog priopćavanja odnosno uručenjem poziva od strane teklića.

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (PRILOG 7.)

Općinski načelnik u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite obavještava odgovorne osobe pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite o nastaloj ugrozi i stavlja ih u stanje pripravnosti. Način priopćavanja informacija o stanju pripravnosti ostvaruje se telefonom, faksom, e-mailom, putem Centra 112 ili osobno.

- Koordinatori na lokaciji (PRILOG 8.)

Koordinatore na lokaciji određuje i upućuje na lokaciju načelnik Stožera civilne zaštite, sa zadaćom koordiniranja djelovanja različitih operativnih snaga sustava civilne zaštite i komuniciranja sa Stožerom civilne zaštite.

MOBILIZACIJA (AKTIVIRANJE) I NARASTANJE OPERATIVNIH SNAGA I DRUGIH SUDIONIKA CIVILNE ZAŠTITE

Aktiviranje podrazumijeva postupke pokretanja žurnih službi, operativnih snaga sustava civilne zaštite i građana na temelju relevantnih podataka sustava ranog upozoravanja kada izvanredni događaj ima tendenciju razvoja u veliku nesreću.

Aktiviranje operativnih snaga sustava civilne zaštite odlukom nalaže općinski načelnik samostalno ili na prijedlog Stožera i Službe civilne zaštite Koprivnica preko Centra 112.

- Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.)

Mobilizaciju Stožera nalaže općinski načelnik, odnosno načelnik Stožera civilne zaštite.

Članovi Stožera civilne zaštite mobiliziraju se vlastitim kapacitetima nadležnih tijela, sukladno Shemi mobilizacije Stožera civilne zaštite (PRILOG 28.).

Članovi Stožera mobiliziraju se u pravilu putem fiksne ili mobilne telekomunikacijske mreže, a mobilizacijski poziv im se uručuje naknadno pri dolasku na zborno mjesto. Mobilizacija Stožera civilne zaštite može se izvršiti putem teklića.

Mobilizacijsko mjesto: Zgrada Općine na adresi Trg Vladimira Jagarinca 5, 48350 Novo Virje.

- VZO Novo Virje (PRILOG 2.)

Zapovjedništva i postrojbe vatrogastva, kada u velikim nesrećama i katastrofama djeluju kao operativna snaga sustava civilne zaštite, mobiliziraju se sukladno odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva, Planu djelovanja civilne zaštite, Zakona, vlastitih operativnih planova civilne zaštite te nalogu Stožera civilne zaštite.

Ako zapovjednik vatrogasne intervencije ocijeni da raspoloživim sredstvima i snagama nije u mogućnosti uspješno obaviti intervenciju, o nastaloj situaciji odmah izvješćuje Županijskog vatrogasnog zapovjednika koji preuzima vođenje intervencije.

Obzirom da sukladno članku 92. Zakona o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19, 114/22), zapovjednici imaju javne ovlasti koje su široke potrebno je uspostaviti stalnu komunikaciju sa Stožerom civilne zaštite koji bi intervenirao u slučajevima kada se za to ukaže potreba kako bi se zapovjednicima na terenu pomoglo u izvršavanju zadaća.

- Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.)

Djeluje u skladu s zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom operativnom planu civilne zaštite.

Mobilizacija kapaciteta Gradskog društva Crvenog križa Đurđevac za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama provodi se po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog Centra 112.

- HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.)

Djeluje u skladu s zahtjevima Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji temeljem ovog Plana i sukladno vlastitom operativnom planu civilne zaštite.

Mobilizacija kapaciteta HGSS-a za sudjelovanje u provođenju mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama provodi se po nalogu načelnika Stožera civilne zaštite, koji im se u pravilu dostavlja putem nadležnog Županijskog centra 112.

- Udruge (PRILOG 5.)

Članovi udruga mobiliziraju se na temelju naloga, zahtjeva i uputa Stožera civilne zaštite i koordinatora na lokaciji.

- Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.)

Pozivanje i aktiviranje povjerenika civilne zaštite nalaže općinski načelnik u dogovoru sa Stožerom civilne zaštite temeljem naloga za mobilizaciju (PRILOG 31.), putem telefonskih/ mobilnih veza ili korištenjem teklićkog sustava.

- Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite (PRILOG 7.)

Pravne osobe za potrebe sustava civilne zaštite mobiliziraju se na temelju naloga Stožera civilne zaštite (PRILOG 30.) , a sukladno Planu, Odluci o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te operativnim planovima civilne zaštite pravnih osoba.

Čelnik pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite dužan je izvijestiti općinskog načelnika o mogućnostima za stavljanje na raspolaganje operativnih ljudskih i materijalno-tehničkih sredstava za provođenje mjera iz Plana.

- Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.)

Koordinatora na lokaciji Stožer civilne zaštite, nakon zaprimanja obavijesti o velikoj nesreći ili katastrofi, mobilizira odmah po saznanju i upućuje ga na mjesto incidenta prije dolaska operativnih snaga.

Vrijeme pripravnosti i mobilizacije operativnih snaga

Procjenom rizika od velikih nesreća za Općinu Novo Virje izdvojene su sljedeće ugroze:

- potresi,

- poplave,

- epidemije i pandemije,

- ekstremne temperature,

- tuča,

- suša,

- industrijske nesreće,

- klizišta

- pojava zaraznih bolesti životinja,

- pojava bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda,

Vrijeme pripravnosti i mobilizacije prema pojedinim ugrozama navedeni su u nastavnim tablicama.

Tablica 13. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze potresom

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH nakon potresa |
|  | VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s građevinskom mehanizacijom | 3 h | ODMAH nakon potresa |
|  | Komunalno poduzeće | 3 h | ODMAH nakon potresa |
|  | HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon potresa |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH nakon potresa |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | HGSS – Stanica Koprivnica | odmah do 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici | 12 h | ODMAH nakon potresa |
|  | Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite | odmah do 3 h | odmah po primitku zahtjeva od Općinskog načelnika ili voditelja Službe civilne zaštite Koprivnica |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH nakon potresa |
|  | Građani-uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu općinskog načelnika u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite | 10 h | ODMAH nakon potresa |

Tablica 14. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ugroze poplavom ili potresom

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hrvatske vode Zagreb, VGO za Muru i gornju Dravu, Varaždin – VGI za mali sliv „Bistra“ Đurđevac | odmah do 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe sa građevinskom mehanizacijom | 3 h | ODMAH nakon poplava |
|  | HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon poplava |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | HGSS – Stanica Koprivnica | odmah do 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici | 12 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite | odmah do 3 h | odmah po primitku zahtjeva od Općinskog načelnika ili voditelja Službe civilne zaštite Koprivnica |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Građani-uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu Općinskog načelnika u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite | 10 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |

Tablica 15. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju ekstremnih temperatura, tuče i suše

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici | 12 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Udruge građana od interesa za sustav civile zaštite | odmah do 3 h | odmah po primitku zahtjeva od Općinskog načelnika ili voditelja Službe civilne zaštite Koprivnica |
|  | Građani–uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu Općinskog načelnika u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite | 10 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |

Tablica 16. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju pandemije i epidemije, pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda i pojave zaraznih bolesti životinja

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe sa građevinskom mehanizacijom | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici | 12 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH pri prijetnji ugroze |

Tablica 17. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju klizišta

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s građevinskom mehanizacijom | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Komunalno poduzeće | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | HEP ODS d.o.o., HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | HGSS – Stanica Koprivnica | odmah do 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici | 12 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite | odmah do 3 h | odmah po primitku zahtjeva od Općinskog načelnika ili voditelja Službe civilne zaštite Koprivnica |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Građani-uključuju se u civilnu zaštitu po nalogu općinskog načelnika u skladu s naputcima Stožera civilne zaštite | 10 h | ODMAH nakon ugroze |

Tablica 18. Vrijeme pripravnosti i mobilizacije u slučaju industrijskih nesreća

| R.BR. | NOSITELJ | VRIJEME MOBILIZACIJE I AKTIVIRANJA | VRIJEME PRIPRAVNOSTI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stožer civilne zaštite | 1 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | JVP Đurđevac, VZO Novo Virje | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac | odmah do 1 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite s građevinskom mehanizacijom | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica, HT i drugi operateri, distributeri vode i energenata | 3 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | Ordinacija opće medicine | 1 h | ODMAH nakon ugroze |
|  | GDCK križa Đurđevac | 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | Veterinarska Stanica Đurđevac d.o.o. | odmah do 3 h | ODMAH i sukcesivno prema razvoju situacije |
|  | HGSS – Stanica Koprivnica | odmah do 3 h | odmah po primitku zahtjeva od općinskog načelnika ili Službe civilne zaštite Krapina |
|  | Koordinatori na lokaciji | 1 h | ODMAH nakon ugroze |

Organizacija popune operativnih snaga civilne zaštite obveznicima i osobnim i skupnim materijalno – tehničkim sredstvima

Popuna operativnih snaga obveznicima vrši se:

- imenovanjem na dužnosti u Stožer civilne zaštite,

- na principu radne obveze za pravne osobe koje se poslovima civilne zaštite bave u redovitoj djelatnosti,

- određivanjem stručnih timova ili potrebitog broja zaposlenika ili članova udruge za izvršavanja dobivene zadaće u civilnoj zaštiti.

Organizacija popune osobnim i skupnim materijalno-tehničkim sredstvima.

Stožer civilne zaštite

- članovi Stožera civilne zaštite popunjavaju se opremom i sredstvima za rad od stručnih službi Općine (sredstva veze, računalnu opremu i ostala sredstva za rad).

Ostale operativne snage (vatrogastvo, Crveni križ, HGSS)

- popunjavaju se materijalnim sredstvima, koje koriste i tijekom redovnih poslova iz svojih vlastitih izvora.

Pravne osobe i udruge građana od interesa za sustav civilne zaštite

- koriste opremu i sredstva vlastitih tvrtki te udruga, sukladno dobivenoj zadaći u civilnoj zaštiti.

Povjerenici civilne zaštite i njihovi zamjenici

- koriste opremu i sredstva osiguranu od strane Općine.

Potrebna materijalno-tehnička sredstva osigurat će se i privremenim oduzimanjem pokretnine od pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite te od obrtnika i poljoprivrednih gospodarstava na području Općine Novo Virje.

Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi aktiviranja snaga civilne zaštite

Privremeno oduzimanje (mobilizacija) navedenih pokretnina izvršit će se temeljem Uredbe o načinu i uvjetima za ostvarivanje materijalnih prava mobiliziranih pripadnika postrojbi civilne zaštite za vrijeme sudjelovanja u aktivnostima u sustavu civilne zaštite  i Uredbe o načinu utvrđivanja naknade za privremeno oduzete pokretnine radi provedbe mjera zaštite i spašavanja.

Zapisnik o privremenom oduzimanju pokretnine i Zapisnik o povratu privremeno oduzete pokretnine nalaze se u PRILOZIMA 33. i 34. Odgovorna osoba u pravnoj osobi radi ostvarivanja materijalnih prava za pravnu osobu, Općini Novo Virje podnosi Zahtjev za naknadu za privremeno oduzetu pokretninu (PRILOG 35.).

- GRAFIČKI DIO

4.1. Korištenje i namjena prostora IV. Izmjene i dopune Prostornog  plan Koprivničko – križevačke županije

4.2. Komunikacijski i energetski sustavi IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko – križevačke županije

4.3. Vodnogospodarski sustavi i otpad IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana Koprivničko – križevačke županije

4.4. Promet – Kartogram: Ceste

4.4. Razmještaj operativnih snaga, mjesta zdravstvenog zbrinjavanja, mjesta zbrinjavanja i smještaja, lokacije u kojima se manipulira opasnim tvarima, mjesta za ukop poginulih ljudi, razmještaj operativnih snaga

- POSEBNI DIO

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POTRESA

Potres je prirodna nepogoda uzrokovana prirodnim događajem koji je vjerojatno najveći uzrok stradavanja ljudi i uništenja materijalnih dobara. Katastrofe uzrokovane potresima karakterizira brz nastanak, a događaju se stalno i bez prethodnog upozorenja.

Posljedice uslijed potresa:

- izravna oštećenja prometnica i njihova neprohodnost što može otežati prometnu povezanost Općine sa susjednim jedinicama lokalne samouprave te usporiti potrebne radnje neposredno nakon potresa (spašavanje, evakuacija, odvoz građevinskog otpada i sl.);

- oštećenje industrijskih objekata uz izravne troškove zbog oštećenja građevina i opreme mogu zbog odgode spremnosti za rad, uključivati dodatne posljedice za zaposleno stanovništvo i gospodarstvo u cjelini, kao i dugoročne posljedice na okoliš;

- prekidi u telekomunikacijskoj mreži mogu stanovništvu i hitnim službama otežati komunikaciju, a oštećenja strujne mreže i komunalne infrastrukture mogu usporiti radove hitnih službi i povećati osjećaj nesigurnosti stanovništva;

- opasnost od oštećenja bolnice i domova zdravlja mogu otežati mogućnost osiguravanja dovoljnih kapaciteta za zbrinjavanje ozlijeđenih;

- oštećenje objekata javne društvene namjene poput muzeja i sportskih objekata može ugroziti sigurnost velikog broja ljudi.

Mjere civilne zaštite od potresa

Protupotresno projektiranje, kao i gradnja građevina, treba se provoditi sukladno zakonskim propisima o građenju i prema postojećim tehničkim propisima za navedenu seizmičku zonu. Projektiranje, građenje i rekonstrukcija važnih građevina mora se provesti tako da građevine budu otporne na potres. Potrebno je osigurati dovoljno široke i sigurne evakuacijske putove, omogućiti nesmetan pristup svih vrsti pomoći u skladu s važećim propisima.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa  – potres

| R.BR. | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite | Stožer utvrđuje prioritete u raščišćavanju ruševina. Stožer nakon analize određuje mobilizaciju materijalno–tehničkih sredstava. Ako postojeće snage i materijalna sredstva nisu dovoljna, općinski načelnik traži pomoć od Koprivničko-križevačke županije. Sigurnim zonama u ugroženom području mogu se definirati svi otvoreni prostori na udaljenosti ½ visine zgrade. Mogu se poistovjetiti s lokacijama za prikupljanje i prihvat stanovništva. U raščišćavanju ruševina i spašavanju zatrpanih osoba sudjeluju: VZO Novo Virje, HGSS – Stanica Koprivnica. U početku je najvažnije osigurati prohodnost putova i osigurati vodu za piće, kako za snage civilne zaštite, tako i za stanovništvo. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite i drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite ostvaruje se putem telefona, mobitela ili e-mailom. | Za prikupljanje informacija o stanju prohodnosti prometnica zadužen je: - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - PU koprivničko-križevačka PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - DVD Drenovica (PRILOG 7.) - DVD Crnec (PRILOG 7.) - DVD Medvedička (PRILOG 7.) - Udruge (PRILOG 5.) |
|  |  | Evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih radnji i izvođenje radova na ruševinama izvršit će snage sustava civilne zaštite | - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Organizaciju za prikupljanje, prijevoz i odlaganje izvršava koncesionar za odvoz otpada i pravne osobe s građevinskom mehanizacijom s područja nadležnosti Općine Novo Virje. | - Drava Kom d.o.o. (PRILOG 21.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) |
| 2. | Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja | Uspostava opskrbe električnom energijom | - HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica(PRILOG 20.) |
|  |  | Redovna opskrba vodom | - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) |
|  |  | Popravak telefonske infrastrukture (područne centrale, mjesne centrale, repetitori, stupovi nadzemne telefonske mreže) | - HAKOM |
|  |  | Popravak prometnica | - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) |
| 3. | Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje) | Sukladno Planu zaštite od požara, Stožer prikuplja informacije o požarnoj opasnosti, a za to je zadužen je član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih energenta na prijedlog člana Stožera za protupožarnu zaštitu. Ako VZO Novo Virje ne može sanirati nastalu požarnu opasnost zatražit će pomoć od Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničko-križevačke županije. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
| 4. | Organizacija reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija | Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) |
|  |  | Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac i Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije. Donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području u nadležnosti je PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. Uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. Nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. Osiguravanje područja intervencija provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) |
|  |  | Osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe provodi HT d.d. | - HAKOM |
| 5. | Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja | Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Stožer prikuplja informacije o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala. | - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) |
|  |  | Prvu pomoć pružiti će Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, ordinacija opće medicine, GDCK Đurđevac. | - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) |
|  |  | Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom osigurati će Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije. U slučaju potrebe, općinski načelnik traži pomoć od Koprivničko-križevačke županije. | - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) |
| 6. | Organizacija pružanja veterinarske pomoći | Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Načelnik Stožera zatražiti će podatke od povjerenika za civilnu zaštitu za: praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla, prikupljanje i zbrinjavanje životinja, liječenje, klanje ili eutanazija životinja i druge provedbene aktivnosti. | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Lovačke udruge (PRILOG 5.) |
|  |  | Za organizaciju prikupljanja životinjskih leševa zadužena je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. Praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo – higijensko epidemiološka služba. Neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijeđenih ili bolesnih životinja u nadležnosti je Veterinarske stanice Đurđevac d.o.o. | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Lovačke udruge (PRILOG 5.) |
| 7. | Organizacija provođenja evakuacije | Općinski načelnik uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Također Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od strane općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i PP Đurđevac poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Planiranje evakuacije u slučaju razornog potresa na području Općine provodit će se prvenstveno za stanovništvo koje stanuje u starijim stambenim objektima. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od općinskog načelnika. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će vatrogasne postrojbe i prijevoznici. Prihvat i smještaj ugroženog stanovništva vršit će se u objektu navedenom u PRILOGU 39. Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) čine ekipe za prihvat stanovništva na navedenim lokacijama. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer u suradnji s PP Đurđevac i i povjerenicima civilne zaštite. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 8. | Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva | Razrađeno u Poglavlju 5.8. |  |
| 9. | Organizacija provođenja zbrinjavanja | U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: redovne zdravstvene institucije i ustanove, GDCK Đurđevac, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac, ekipe za prihvat ugroženog stanovništva. Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Općine. Za prihvat ugroženog stanovništva i GDCK Đurđevac uz pomoć udruge građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove Udruge pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima VZO Novi Vinodolski sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja: - zelene površine na području Općine (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Pregled lokacija smještaja s odgovornim osobama nalazi se u PRILOGU 39. Za pružanje prve medicinske pomoći na području Općine pobrinut će se Zavod za hitinu medicinu Koprivničko-križevačke županije, GDCK Đurđevac, HGSS – Stanica Koprivnica, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac. Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Općine je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu zaštitu i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištit će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) - Udruge (PRILOG 5.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) |
| 10. | Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih | Identifikacija poginulih | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |
|  |  | Sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provodi pogrebno poduzeće uz djelatnike groblja. | - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) |
|  |  | Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih |  |
|  |  | Prilikom humane asanacije za pružanje pogrebnih usluga koristit će usluge pogrebnih poduzeća. Organizacija humane asanacije i identifikacija poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenik, liječnik, povjerenik CZ-a i dr.). | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) |
| 11. | Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite | Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovima nositelja razrađuju zadaće i postupci pričuvnih kapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite. | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – Higijensko epidemiološka služba (PRILOG 13.) |
| 12. | Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće | Stožer prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava, a za to je zadužen član Stožera za vodoopskrbu uz suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Do uspostave vodoopskrbnog sustava organizira se dovoz vode na punktove po ugroženom području, a raspored određuje član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer određuje minimalne dnevne količine vode po osobi. U slučaju onečišćenja vode u zdencima aktivirat će se operativne snage civilne zaštite radi dezinfekcije zdenaca, a prema uputama Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – higijensko-epidemiološke službe. Stožer organizira dopremu prehrambenih artikala. Stožer organizira distribuciju hrane. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 20.) |
| 13. | Organizacija središta za informiranje stanovništva | Stožer započinje prikupljanje podataka o stanju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim školama, domovima, crkvama, trgovinama, ugostiteljskim objektima. Informacije se prikupljaju od strane općinskog načelnika, predsjednika mjesnih odbora i povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima i Centra 112. Informiranje građana o mjerama i postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine, informiranje o evakuaciji i mjestima okupljanja, osiguranje vozila za evakuaciju, osiguranje hrane i vode za piće, utvrđivanje lokacija, prihvat i zbrinjavanje stanovništva, organizacija života u prihvatnom centru (koristi se sustav javnog uzbunjivanja, lokalne radio stanice, Internet za prenošenje uputa o postupcima bitnim za preživljavanje tijekom trajanja događaja i mjerama koje treba provesti nakon njegovog okončanja), | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Općina Novo Virje (PRILOG 10.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 7.) - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Mediji javnog priopćavanja (PRILOG 26.) |
| 14. | Organizacija prihvata pomoći | Osiguranje ljudstva i materijalnih sredstava | - Općina Novo Virje (PRILOG 10.) |
|  |  | Za prihvat sanitetskog materijala i lijekova zadužen je Općina Novo Virje. Organizacija prihvata pomoći i pripreme objekata za zbrinjavanje (PRILOG 39.) | - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 7.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Punkt za prihvat pomoći biti će uspostavljen u ordinaciji opće medicine, a za prihvat je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Vatrogasne postrojbe prihvaćaju se na lokaciji vatrogasnog doma, a za prihvat je zadužen član Stožera za protupožarnu zaštitu. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
| 15. | Organizacija pružanja psihološke pomoći | Psihološku potporu pružiti će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Đurđevac. | - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 16. | Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi | Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u ingerenciji Općine snosi Općine (PRILOG 32.) |  |

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD POPLAVA

Najveća površinska voda na području Općine je rijeka Drava.

S obzirom da se izvorište i gornji dio sliva nalazi u području Alpa, rijeka Drava ima fluvijalno – glacijalni režim toka. Prosječno najveći protoci javljaju se u svibnju, lipnju i srpnju uslijed otapanja snijega i leda u Alpama i pojave godišnjih maksimuma oborina. Najmanji protoci javljaju se u siječnju i veljači. Protok Drave je relativno brz te izaziva jaku eroziju obale. Akumulacija pješčano – šljunkovitih nanosa Drave je velika te se zbog toga njezino korito izdiže od okolnih terena.

Na rijeci Dravi je pojava leda i obrana od leda vrlo značajan čimbenik u sustavu obrane od poplava. Led na Dravi se u pravilu pojavljuje 7-8 dana poslije naglog zahlađenja, pri srednjoj dnevnoj temperaturi od oko - 5° C u samom slivu, dok je zaustavljanje ledenih santi i barijera moguće ako su temperature zraka u daljnjem opadanju.

Ugroženost područja i slaba mjesta

Potencijalno kritična mjesta u obrani od poplava predstavljaju hidrotehnički objekti (ustave, sifoni, čepovi). Kako su isti građeni od tvrdih materijala (najčešće betona), a sami nasipi od zemljana materijala, nemoguće je ostvariti idealan kontakt između tijela nasipa i u njemu ugrađenog objekta pa je svako takvo mjesto potencijalno kritično u obrambenom sustavu

Mjere civilne zaštite od poplava

Građenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina.  Edukacija i osposobljavanje snaga sustava civilne zaštite.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – poplave

| R.BR. | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacija provođenja obveza iz Državnog plana obrane od poplava (način suradnje s kapacitetima Hrvatskih voda) i Provedbenog plana obrane od poplava | Obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama sukladno Zakonu o vodama („Narodne novine“ broj 66/19, 84/21) provode Hrvatske vode koje su, sa svojim licenciranim tvrtkama, temeljni nositelji obrane. Obrana od poplava provodi se sukladno odredbama Državnog plana obrane od poplava („Narodne novine“ broj 84/10), odnosno, temeljem njega donesenog Glavnog provedbenog plana obrane od poplava (ožujak 2022. godine): Stupnjevanje obrane od poplava: 1. Pripremno stanje - početak i prestanak pripremnog stanja po dionicama određuje rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina i procjenjuju slaba mjesta na dionicama za koje su imenovani, te vodočuvarima određuju obvezu stalnog nadzora i provođenje svih propisanih radnji. 2. Redovna obrana od poplava - početak i prestanak redovite obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja, kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - uspostavljaju se stalna dnevna dežurstva rukovoditelja obrane od poplava dionica, nadležnih centara obrane od poplava i sustava veza, - izdaje se nalog za aktiviranje pravne osobe koja obavlja radove obrane od poplava na branjenom području, - po potrebi se izvode interventni radovi na vodotocima i vodnim građevinama po nalogu rukovoditelja obrane od poplava branjenog područja. 3. Izvanredna obrana od poplava - početak i prestanak izvanredne obrane od poplava na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava sektora, kad mjerodavni vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, - rukovoditelj obrane od poplave sektora može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protocima, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina, - vrši se kontinuirani cjelodnevni obilazak dionica i uspostavlja cjelodnevno dežurstvo u nadležnom centru obrane od poplava, - promptno se vrši sanacija kritičnih mjesta u sustavu obrane od poplava. 4. Izvanredno stanje - najviši stupanj mjera obrane od poplava, kada neposredno prijeti prelijevanje, proboj ili rušenje zaštitnih vodnih građevina, - izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama na pojedinim dionicama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava sektora, a u hitnim slučajevima rukovoditelj obrane od poplava branjenog područja, kad vodostaji ili protoci dosegnu razinu određenu provedbenim planom, odnosno pri nižim vodostajima i protocima, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo, - izvanredno stanje na poplavom ugroženim područjima proglašava župan (na području jedne županije), dok katastrofu i veliku nesreću, na prijedlog ravnatelja Ravnateljstva civilne zaštite može proglasiti Vlada Republike Hrvatske (na području dviju ili više županija), - na zaštitnim vodnim građevinama na kojima je proglašeno izvanredno stanje provode se mjere izvanredne obrane od poplava u skladu s provedbenim planom obrane od poplava. Za upravljanje obranom od poplava odgovorni su glavni rukovoditelj obrane od poplava, voditelj Glavnog centra obrane od poplava i rukovoditelji obrane od poplava teritorijalnih jedinica. | - Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu, VGI za mali sliv „Bistra“ (PRILOG 17.) |
| 2. | Organizacija i pregled obveza sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite koji se trebaju uključiti u obranu od poplava | Stožer uvodi dežurstvo i nalaže aktivnosti na provedbi mjera obrane od poplava. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) |
|  |  | Uzbunjivanje stanovništva provodit će se vatrogasnim sirenama. Za uzbunjivanje stanovništva zadužen je zapovjednik VZO. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Uklanjanje naplavina, spašavanje ljudi iz poplavnog područja obavljat će VZO Novo Virje (ispumpavanje vode, uklanjanje naplavina, spašavanje ljudi i imovine i sl.). U svrhu pravovremenog izvršenja radnji na obrani od poplava a, prema veličini i intenzitetu porasta vodostaja, poduzimaju se i odgovarajuće mjere angažiranja potrebne radne snage, prijevoznih sredstava i sl. (nakon poplava formiraju stručno povjerenstvo za procjenu šteta na područjima svoje nadležnosti druge aktivnosti (asanacija i sl.) | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) |
| 3. | Načela za zaštitu ugroženih objekata kritične infrastrukture i obveze vlasnika kritične infrastrukture | Uspostava opskrbe električnom energijom | - HEP ODS Elektra Koprivnica (PRILOG 20.) |
|  |  | Redovna opskrba vodom | - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 20.) |
|  |  | Popravak telefonske infrastrukture (područne centrale, mjesne centrale, repetitori, stupovi nadzemne telefonske mreže) | - HAKOM |
|  |  | Popravak prometnica | - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) |
| 4. | Organizacija pružanja drugih mjera civilne zaštite tijekom reagiranja sustava civilne zaštite u poplavama (uključujući evakuaciju i zbrinjavanje) | Pružanje prve medicinske pomoći unesrećenima. | - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) |
|  |  | Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Načelnik stožera zatražiti će se podatke od povjerenika civilne zaštite i koordinatora na lokaciji. Nadležnost za praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla, prikupljanje i zbrinjavanje životinja (liječenje, klanje ili eutanazija životinja) i druge provedbene aktivnosti imaju veterinarske organizacije koje djeluju na prostoru Općine Novo Virje. | - Koordinatori na lokaciji (PRILOG 8.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Udruge (PRILOG 5.) |
|  |  | Pružanje psihološke potpore | - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
|  |  | Opskrba sanitetskim materijalom i opremom | - Dom zdravlja Koprivničko - križevačke županije (PRILOG 13.) |
|  |  | U zaštiti od poplava koristit će se materijalno tehnička sredstva: - sredstva i oprema VZO Novo Virje, - licencirano poduzeća Hrvatskih voda (poduzeća čiji su djelatnici osposobljeni za radove sa strojevima), - strojevi i oprema građevinskih poduzeća, - strojevi i oprema građana – obrtnika (priručna sredstva i sl.). | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - DVD Drenovica (PRILOG 7.) - DVD Crnec (PRILOG 7.) - DVD Medvedička (PRILOG 7.) |
|  |  | Organizacija provođenja asanacije Provođenje asanacije terena provoditi će komunalne tvrtke, pravne osobe s građevinskom mehanizacijom, vatrogasne snage, povjerenici civilne zaštite, vlasnici kritične infrastrukture, vlasnici objekata, stanovništvo, a po potrebi i ostale snage civilne zaštite | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - HEP ODS D.O.O. Elektra Koprivnica (PRILOG 21.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) - HAKOM - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Organizacija provođenja evakuacije: Općinski načelnik uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Također Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od strane općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i PP Đurđevac poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od općinskog načelnika. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će VZO Novo Virje te prijevoznici. Prihvat i smještaj ugroženog stanovništva vršit će se u objektu navedenom u PRILOGU 39. Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) čine ekipe za prihvat stanovništva na navedenim lokacijama. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer u suradnji s PP Đurđevac i i povjerenicima civilne zaštite. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) |
|  |  | U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: - redovne zdravstvene institucije i ustanove - GDCK Đurđevac - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Općine. Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva i GDCK Đurđevac uz pomoć udruge građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove. Udruge pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektu u PRILOGU 39. VZO Novo Virje sudjeluje u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Prikaz mjesta i lokacija prihvata nalazi se u PRILOGU 39. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja - zelene površine na području Općine (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Za pružanje prve medicinske pomoći na području Općine pobrinut će se Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, GDCK Đurđevac, HGSS – Stanica Koprivnica, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac. Nositelj veterinarskog zbrinjavanja je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o.. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu zaštitu i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištit će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima. | - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) |
| 5. | Reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija | Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac, Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije. Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) |
|  |  | Donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području u nadležnosti je PU Koprivničko-križevačke – PP Đurđevac. |  |
|  |  | Uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac |  |
|  |  | Osiguravanje područja intervencija provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac |  |
|  |  | Nadzor i čuvanje ugroženog područja |  |
|  |  | Osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe | - HAKOM |
|  |  | Vlasnici objekata, stanovništvo a po potrebi i ostale snage sustava civilne zaštite |  |
| 6. | Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi | Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u ingerenciji Općine snosi Općina (PRILOG 32.) |  |

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EPIDEMIJA I PANDEMIJA, POJAVE BOLESTI BILJNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA I POJAVE ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA

Epidemijom zarazne bolesti smatra se porast oboljenja od zarazne bolesti neuobičajen po broju slučajeva, vremenu, mjestu i zahvaćenom pučanstvu te neuobičajeno povećanje broja oboljenja s komplikacijama ili smrtnim ishodom, kao i pojava dvaju ili više međusobno povezanih oboljenja od zarazne bolesti, koja se nikada ili više godina nisu pojavljivala na jednom području te pojava većeg broja oboljenja čiji je uzročnik nepoznat, a prati ih febrilno stanje.

Općina Novo Virje obavezna je sukladno Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti („Narodne novine“, broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20, 134/20, 143/21), osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Zaštita pučanstva od zaraznih bolesti ostvaruje se obveznim mjerama za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti koje mogu biti:

- opće mjere,

- posebne mjere,

- sigurnosne mjere,

- ostale mjere.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti provode se u objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru, odnosno u građevinama, postrojenjima, prostorima, prostorijama, na uređajima i opremi osoba koje obavljaju gospodarske djelatnosti i u djelatnostima na području zdravstva, odgoja, obrazovanja, socijalne skrbi, ugostiteljstva, turizma, obrta i usluga, športa i rekreacije, objektima za javnu vodoopskrbu i uklanjanje otpadnih voda te deponijima za odlaganje komunalnog otpada, u djelatnosti javnog prometa, u i oko stambenih objekata, na javnim površinama i javnim objektima u gradovima i naseljima te drugim objektima od javnozdravstvene i komunalne važnosti.

Opće mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:

- osiguravanje zdravstvene ispravnosti hrane, uključujući praćenje zoonoza i uzročnika zoonoza, predmeta opće uporabe te sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta proizvodnje i prometa istih prema posebnim propisima,

- osiguravanje zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju te sanitarna zaštita zona izvorišta i objekata, odnosno uređaja koji služe za javnu opskrbu vodom za ljudsku potrošnju prema posebnim propisima,

- osiguravanje zdravstvene ispravnosti kupališnih, bazenskih voda, voda fontana i drugih voda od javno zdravstvenog interesa,

- osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta na površinama, u prostorijama ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru,

- osiguravanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda, balastnih voda te odlaganja otpadnih tvari,

- osiguravanje provođenja dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije kao opće mjere na površinama, prostorima, prostorijama ili objektima koji podliježu sanitarnom nadzoru.

Posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti su:

- rano otkrivanje izvora zaraze i putova prenošenja zaraze,

- laboratorijsko ispitivanje uzročnika zarazne bolesti, odnosno epidemije zarazne bolesti,

- prijavljivanje,

- prijevoz, izolacija u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija, izolacija i liječenje oboljelih,

- provođenje preventivne i obvezne preventivne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

- zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenim i drugim osobama,

- zdravstveni odgoj osoba,

- imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa i

- informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva.

Sigurnosne mjere radi zaštite pučanstva od unošenja kolere, kuge, virusnih hemoragijskih groznica, žute groznice, bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 i drugih zaraznih bolesti, naređuje Ministar nadležan za zdravstvo na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo , a one uključuju:

    - provođenje obvezne protuepidemijske dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije,

    - osnivanje karantene,

    - zabranu putovanja u državu u kojoj postoji epidemija bolesti,

    - zabranu kretanja osoba, odnosno ograničenje kretanja u zaraženim ili neposredno ugroženim područjima,

    - ograničenje ili zabranu prometa pojedinih vrsta robe i proizvoda,

    - obvezno sudjelovanje zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba, privatnih zdravstvenih radnika i fizičkih osoba u suzbijanju bolesti,

    - zabranu uporabe objekata, opreme i prijevoznih sredstava,

    - izolaciju osoba u vlastitom domu ili drugom odgovarajućem prostoru – samoizolacija,

    - druge potrebne mjere.

Nadzor nad provedbom mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti, obavljaju nadležni sanitarni inspektori Državnog inspektorata.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – epidemije i pandemije, pojave bolesti biljnih poljoprivrednih proizvoda i pojave zaraznih bolesti životinja

| R.BR. | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Organizacija preventivnih mjera za slučajeve epidemija, epizootija, biljnih bolesti. | Operativni postupci dio su redovnih poslova nadležnih službi higijensko - epidemiološke, veterinarske i agrarne službe u provođenju kojih, pored njihovih resursa, sudjeluju građani, vlasnici stoke i poljoprivrednici. Služba za epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije ima organiziran sustav trajne pripravnosti epidemiologa, a u cilju ranog otkrivanja izvora zaraze i putova prenošenja zaraze. Preventivne mjere će se poduzimati ovisno o uzročniku odnosno o bolesti koja je izazvala epidemiju, a surađivati će sa: - dežurnim epidemiologom Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, - sanitarnom inspekcijom, - veterinarskom inspekcijom, - komunikacija putem Centra 112 sa Stožerom civilne zaštite. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, propisao je posebne mjere za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti čiji su nositelji: - za rano otkrivanje izvora zaraze i putova širenja (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije), - laboratorijsko ispitivanje uzročnika (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije), - prijavljivanja (sve zdravstvene ustanove), - prijevoz, izolacija i liječenje oboljelih (Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek), - provođenje preventivne i obvezne preventivne DDD mjere (ovlaštene pravne osobe, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije), - protuepidemijske DDD mjere (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije) - zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim osobama (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije), - imunizacija, seroprofilaksa i kemoprofilaksa (Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije), - informiranje zdravstvenih radnika i pučanstva (Stožer za krizna stanja Ministarstva zdravstva, Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije). | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) |
|  | Organizacija provođenja kurativnih mjera u slučaju epidemija, epizootija i biljnih bolesti. | U slučaju pojave epizootija kao što su: ptičja gripa, svinjska kuga, kravlje ludilo te druge bolesti nositelji provođenja mjera biti će ekipe: - Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije - Higijensko epidemiološka služba, - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. - sanitarna inspekcija, - Veterinarska inspekcija. Nadležne službe u provođenju mjera mogu: - spriječiti širenje zaraznih bolesti (u stambenim objektima, javnim prostorima, sredstvima javnog prijevoza i prijevoza namjernica) provedbom DDD postupaka, - izolirati kliconoše, - prijaviti zaraznu bolest, - laboratorijski ispitati uzročnike zaraznih bolesti, - odrediti mjesto za karantenu (za slučaj epidemije/epizootije), - pod nadzor staviti zdravlje zdravstvenih radnika koji skrbe za oboljele, - provjeriti zdravlje osobama školskih, predškolskih i drugih ustanova gdje borave djeca, - staviti pod zdravstveni nadzor osobe koje posluju sa namjernicama i koje se bave poslovima osobnih usluga (frizeri, za njegu lica i tijela), - provoditi vakcinaciju, - odrediti mjesto higijenskog odlaganja otpada, - obaviti pogreb i iskopavanje umrlih (uz suglasnost službe za unutarnje poslove). | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - vlasnici stoke / poljoprivrednici |
|  | Organizacija sudjelovanja i uključivanja dodatnih operativnih snaga i nositelja u provođenju mjera naloženih od strane nadležnih službi. | Nadležne službe u provođenju mjera mogu nalagati: - ograničenje ili zabranu kretanja životinja i prometa životinja (naredbom), - zabrana održavanja stočnih sajmova i izložbi (naredbom), - zabrana ispaše, kupanja i napajanja životinja na vodotocima i potocima (naredbom), - zabrana klanja (naredbom), - dezinfekcija osoba koje su bile u dodiru sa zaraženim životinjama, - dezinfekcija i deratizacija prostora i objekata za smještaj stoke i preradu i čuvanje biljaka, - zabrana uzgoja pojedinih vrsta bilja za određeno vrijeme i na određenom području (naredbom), - zabrana stavljanja u promet kontaminiranog bilja i biljnih proizvoda te sterilizacija predmeta koji su bili u dodiru sa uzročnikom zarazne bolesti (naredbom), - sterilizirati predmete koji su bili u dodiru s uzročnikom bolesti, - uništavati zaraženo bilje (naredbom), - objaviti (naredbe) putem sredstava javnog priopćavanja. | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Državna veterinarska inspekcija (poziva se putem Centra 112), - Savjetodavna služba (PRILOG 18.) - fizičke i pravne osobe, vlasnici usjeva i životinja, lovci, - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Mediji javnog priopćavanja (PRILOG 26.) |
|  | Organizacija provođenja asanacije s pregledom pravnih osoba koje mogu osigurati snage i sredstva za asanaciju. | Sve navedene pravne osobe bit će angažirane na tehničkom dijelu sanacije terena. Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih. Prilikom humane asanacije koristiti će se poduzeća za pružanje pogrebnih usluga. Detoksikacija, dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija: Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – Služba za epidemiologiju – odjel za DDD. | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - ovlašteni mrtvozornici |
|  | Nesreće na odlagalištima otpada. | Planirati, organizirati, zapovijedati, nadzirati provedbu civilne zaštite. Provesti mjere gašenja požara. Mjeriti kvalitetu zraka, vode, tla. Provesti sanaciju opasne tvari na deponiji. Osigurati snage i sredstva na saniranju posljedica (pregled, popis pravnih osoba, odgovornih osoba s imenom, prezimenom, brojem telefona, adresom, popis i vrsta opreme i vozila, lokacija vozila). Osigurati zdravstveno zbrinjavanje, povrijeđenih i bolesnih. Pružiti medicinsku pomoć povrijeđenim i bolesnim. Provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena. Provesti DDD mjere (preventivne i -protuepidemijske). Provesti animalnu asanaciju i asanaciju terena. Osigurati promet i zaštitu lokacije. | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) |

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD EKSTREMNIH TEMPERATURA, TUČE I SUŠE

Toplinski val predstavlja dugotrajnije razdoblje izrazito toplog vremena i visokih temperatura, nerijetko praćenog i visokim postotkom vlage u zraku. Mjeri se u odnosu na uobičajene temperature za pojedino razdoblje određenog područja. Toplinski valovi predstavljaju opasnost za stanovništvo uzrokujući zdravstvene smetnje i povećanu smrtnost. Posebno ugrožene skupine društva su mala djeca, kronični bolesnici, starije i nemoćne osobe, osobe koje rade na otvorenom prostoru (građevinski radnici, osobe zadužene za održavanje cesta i javnih površina i sl.). Nepovoljan učinak mogu uzrokovati toplinski valovi koji traju dulje vrijeme.

Mjere zaštite od toplinskog vala

Toplinski valovi uzrokuju ozbiljne zdravstvene i socijalne posljedice. Veoma je važno pravovremeno prepoznati simptome toplotnog udara te što prije započeti s hlađenjem tijela. Kako bi se građani što bolje zaštitili, uveden je sustav upozoravanja na opasnost od vrućine koji se provodi u razdoblju od 15. svibnja do 15. rujna. Temeljem prognoze temperature zraka za tekući dan i sljedeća četiri dana, Državni hidrometeorološki zavod objavljuje upozorenja na opasnost od vrućine na sljedeće četiri razine: nema opasnosti, umjerena opasnost, velika opasnost i vrlo velika opasnost. Pravovremene preventivne mjere mogu smanjiti broj umrlih od toplinskih valova, te su zbog toga veoma bitne preporuke za zaštitu od velikih vrućina (rashlađenje privatnih i poslovnih prostorija, sklanjanje od vrućine, unos dovoljne količine tekućine i dr.).

Tuča (grad, krupa) su ledena zrnca koja nastaju u olujnim oblacima, velikih vertikalnih dimenzija kad naglo uzlazne i vrtložne struje nose pothlađene kapljice koje se u dodiru sa zrncima leda brzo zalede u zrno tuče. Zrno tuče sve više raste dok zbog svoje težine ne počne padati na zemlju. Zrna tuče obično su veličine graška, ali veoma rijetko i veličine kokošjeg jajeta. Tuča kao najkrupniji i najrazorniji oblika padalina može vrlo brzo uzrokovati totalne štete na svim poljoprivrednim kulturama koje nisu fizički zaštićene od ove oborine. Kada nastupi grmljavinska oluja praćena tučom, velike površine pod raznim ekonomski važnim kulturama mogu ostati kompletno uništene. Oborina tog tipa može nanijeti štetu od 50 do 80%, a nerijetko se dogodi da za jakih oluja u samo 15-20 minuta nastane 100%-tna šteta. Komadi leda svojim padom s velike visine nanose direktnu mehaničku štetu svim izloženim dijelovima biljke pa nakon kratkog vremenskog roka usjevi poput pšenice, ječma, kukuruza i ostalih ratarskih kultura mogu biti potpuno uništeni. U voćarstvu i vinogradarstvu tuča nanosi štete listu i plodovima u razvoju pa se tako prinos može znatno smanjiti ili potpuno izgubiti. Krupna tuča može oštetiti pokrove i ostakljenja na građevinskim objektima te oštetiti vozila.

Mjere zaštite od tuča

Jedinice lokalne samouprave, kada je riječ o mjerama obrane od tuče, u svojim dokumentima prostornog uređenja, trebaju se pridržavati Zakona o sustavu obrane od tuče („Narodne novine“, broj 53/01, 55/07). Obrana od tuče obuhvaća poslove istraživanja i poslove operativne obrane od tuče.

Posljedice suše ogledaju se gotovo u svim aspektima života kod ljudi, biljaka i životinja. Manjak oborine se može pojaviti tijekom tjedana, mjeseci ili godina što može imati za posljedicu smanjenje površinskih i podzemnih zaliha vode, odnosno smanjenje protoka vode u vodotocima te razine vode u jezerima i u podzemlju, uzrokujući hidrološku sušu. Pored hidrološke suše i kratkoročni manjak oborine u vegetacijskom razdoblju može uzrokovati nedostatak vode u tlu (zasušenje) koja je potrebna za razvoj biljnih kultura te biljke zaostaju u rastu i razvoju što se u konačnici odražava smanjenjem prinosa i nestabilnošću biljne proizvodnje. Osim nedostatka oborine, kad dođe do povećanja temperature zraka (zatopljenje) kod biljke se javlja povećana potreba biljke za vodom

Mjere zaštite od suše

U mjerama zaštite od suše i smanjenju eventualnih šteta potrebno je sagledati mogućnosti navodnjavanja poljoprivrednih površina izgradnjom sustava za navodnjavanje.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – ekstremne temperature, tuča i suša

| R.BR | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacija obavještavanja o pojavi opasnosti | Prema Standardnom operativnom postupku za korištenje vremenskih prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda obavijest o nadolazećoj opasnosti dolazi u Centar 112 koji zatim obavještava općinskog načelnika. PODSJETNIK ZA OBAVJEŠĆIVANJE JAVNOSTI Obavijest sredstvima javnog priopćavanja daje općinski načelnik ili osoba koju ovlasti: - službena objava podataka o žrtvama, - stanje na pogođenom području, - opasnosti za ljude materijalna dobra i okoliš - mjere koje se poduzimaju - putovi evakuacije i lokacijama za prihvat i pružanje prve medicinske pomoći - provođenje osobne i uzajamne zaštite - sudjelovanje i suradnja s operativnim snagama sustava civilne zaštite, - pristup dodatnim informacijama - ostale činjenice u svezi sa specifičnim okolnostima događaja i dr. | - Općinski načelnik (PRILOG 9.) |
| 2. | Organizacija provođenja mjera i aktivnosti sudionika operativnih snaga civilne zaštite za preventivnu zaštitu i otklanjanje posljedica ekstremnih vremenskih uvjeta | Osiguranje preventivnih mjera, snabdijevanje stanovništva vodom i hranom, nositelji aktivnosti je Općina Novo Virje i VZO Novo Virje. Mogućnost dopreme vode iz izvorišta, cisterni i bunara. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac. (PRILOG 20.) |
|  |  | Organizacija provođenja asanacije Provođenje asanacije terena provoditi će komunalne tvrtke, pravne osobe s građevinskom mehanizacijom, vatrogasne snage, povjerenici civilne zaštite, vlasnici kritične infrastrukture, vlasnici objekata, stanovništvo a po potrebi i ostale snage civilne zaštite. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - HEP ODS D.O.O. Elektra Korpivnica (PRILOG 21.) - HEP ODS D.O.O. Elektra Koprivnica (PRILOG 21.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac - (PRILOG 21.) - HAKOM - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Organizacija pružanja prve medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga. Stožer prikuplja informacije o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala. Prvu pomoć pružiti će Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, GDCK Đurđevac. Medicinsko zbrinjavanje provodit će Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije, Opća bolnica dr. Tomislav Bardek. Psihološku potporu pružiti će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Đurđevac. U slučaju potrebe, općinski načelnik traži pomoć od Koprivničko-križevačke županije. | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - Opća bolnica dr. Tomislav Bardek (PRILOG 13.) |
|  |  | Organizacija pružanja veterinarske pomoći Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Za praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprečavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti zadužena je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Lovačke udruge (PRILOG 5.) |
| 3. | Pregled raspoloživih operativnih kapaciteta za otklanjanje posljedica od ekstremnih vremenskih uvjeta s utvrđenim zadaćama | MTS operativnih snaga i pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) - tvrtke i obrti koji mogu pomoći MTS |
| 4. | Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi | Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u ingerenciji Općine je Općina (PRILOG 32.) |  |

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD INDUSTRIJSKIH NESREĆA

Nesreća u tehnološkom postrojenju može nastati uslijed istjecanja i/ili eksplozije opasne tvari koje može biti posljedica korištenja neispravne opreme, nemarnog rada ili namjerne diverzije. Mogućnost nastanka tehničko-tehnoloških nesreća za koje postoji opasnost prerastanja u veliku nesreću ili katastrofu ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari na lokaciji. Posljedice i utjecaji ovakvih katastrofa na okolinu mogu biti raznovrsne. Najvažniji utjecaj koji mogu imati je ponajprije na život i zdravlje ljudi nastanjenih u bližoj i daljoj okolini, zatim na stanje u okolišu te na okolno gospodarstvo i objekte kritične infrastrukture. Jačina utjecaja katastrofe ovisi o vrsti, koncentraciji i količini opasne tvari u postrojenju, geofizičkom položaju, njegovoj udaljenosti od najbližeg naselja te brzini reagiranja snaga spašavanja.

Mjere zaštite

U blizini lokacija gdje se proizvode, skladište, prerađuju, prevoze, sakupljaju ili obavljaju druge radnje s opasnim tvarima ne preporučuje se gradnja objekata u kojem boravi veći broj osoba (dječji vrtići, škole, sportske dvorane, stambene građevine i sl.). Nove objekte koji se planiraju graditi u kojima se pojavljuju opasne tvari potrebno je locirati na način da u slučaju nesreće ne ugrožava stanovništvo (rubni dijelovi poslovnih zona) te obvezivati na uspostavu sustava za uzbunjivanje i uvezivanje na 112.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – industrijske nesreće

| R.BR. | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pregled operatera područja postrojenja i rizika iz izvješća o sigurnosti i unutarnjih planova operatera za svako područje postrojenja | Postupaju sukladno operativnim planovima. U nedostatku vlastitih snaga traže pomoć s razine Općine Novo Virje. | - Operateri koji koriste opasne tvari |
|  | Identifikacija lokalnih resursa za pokrivanje nepokrivenih zadaća | Evakuacija i zbrinjavanje. Humana i animalna asanacija: pružanje medicinske pomoći, intervencija kod onečišćenja tla. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) |
|  | Utvrđivanje načelnog sustava ekspertnih timova za pripremu aktualnih stručnih prosudbi i razvoja mogućih posljedica izvanrednog događaja te predlaganje poduzimanja mjera civilne zaštite | Općina Novo Virje će izabrati ekspertni tim koji će procijeniti moguće posljedice izvanrednog događaja i predložiti mjere civilne zaštite te tehničke intervencije. Za članove ekspertnog tima predlaže se zapovjednik JVP Đurđevac i VZO Novo Virje, operateri s opasnim tvarima itd. Ekspertni tim stoji na dispoziciji općinski načelniku i Stožeru civilne zaštite. | - Ekspertni tim (PRILOG 12.) |
|  | Pregled obveza operatera u čijem području postrojenja je došlo do nesreće | U slučaju akcidenta obveze pravne osobe dužne su: - obavijestiti županijski centar 112 i Policijsku postaju na 192 o nesreći s opasnom tvari i provedbi postupka civilne zaštite na postrojenju. Prilikom preuzimanja obavijesti dežurni operater treba od očevica izvanrednog događaja zatražiti sljedeće podatke: - ime/naziv fizičke ili pravne osobe koja je dostavila obavijest, - datum i vrijeme kada je primijećen akcident ili događaj koji može izazvati akcident, - područje akcidenta ili događaja koji može prouzročiti akcident, - jačinu i opseg akcidenta s opasnom tvari, - opis akcidenta, - podatke o izvoru akcidenta ili mogućem izvoru akcidenta. Policijska postaja radi provjeru navedene informacije i potvrđuje Operativnom dežurstvu koje izvješćuje Centar 112. Centar 112 izvještava interventne jedinice o nastalom događaju (vatrogasci, hitna pomoć, pravne osobe za postupanje sa opasnim tvarima, ekspertnu jedinicu i općinskog načelnika). | - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Operateri koji koriste opasne tvari - prijevoznici |
|  | Pregled redovnih službi, operativnih snaga i drugih potrebnih kapaciteta za provođenje mjera i aktivnosti civilne zaštite s posebno utvrđenim zadaćama za svaku od operativnih snaga | Općina Novo Virje planira, organizira, usklađuje i nadzire provođenje zadaća civilne zaštite. Provode mjere tehničkih intervencija, gašenje požara, sanacije prosutih, prolivenih opasnih tvari. Zdravstveno zbrinjavanje teže povrijeđenih osoba. Organizacija pružanja veterinarske pomoći. Reguliranje prometa za vrijeme intervencije. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) |
|  |  | Gašenje požara | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Reguliranje prometa | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |
|  |  | Lokacije za dekontaminaciju |  |
|  |  | Pružanje prve pomoći | - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) |
|  |  | Veterinarska pomoć i animalna asanacija | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) |
|  |  | Komunalna poduzeća | - Drava Kom d.o.o. (PRILOG 21.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) |
|  |  | Sklanjanje i evakuacija | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) |
|  |  | Zbrinjavanje | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
|  | Organizacija spašavanja materijalnih dobara i sastavnica okoliša (pravne osobe, redovne službe i djelatnosti, obveze drugih operativnih snaga civilne zaštite kao i provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite) | Operateri na čijoj lokaciji je došlo do nesreće spašavat će materijalna dobra i okoliš svojim materijalno-tehničkim snagama i ljudstvom. VZO Novo Virje te komunalna poduzeća osigurat će materijalno-tehnička sredstva i prijevoz materijalnih dobara na lokacije za pohranu spašenih materijalnih dobara. Autoprijevoznici će pomoći u evakuaciji materijalnih dobara. Potrebno je: - odrediti pravne osobe, operatere zadužene za spašavanje materijalnih dobara (pregled-popis, navesti odgovorne osobe, ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa) - odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja ne treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa) - odrediti lokaciju i rezervnu lokaciju za pohranu spašenih materijalnih dobara koja treba dekontaminirati (pregled-popis lokacija, odgovorna osoba za prijem dobara te njeno ime i prezime, broj telefona i mobitela, adresa) - načiniti popis spašenih materijalnih dobara i lokaciju gdje se ista nalaze - napraviti upute i obavijesti (vrijedi za sve građane) za provedbu mjera osobne i uzajamne zaštite - napraviti upute za provedbu mjera CZ, sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje, asanacija. - predvidjeti naknadu troškova i izraditi zahtjeve (sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite, Pravilniku o mobilizaciji) | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Drava Kom d.o.o. (PRILOG 21.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) - tvrtke i obrti koji mogu pomoći MTS - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |
|  | Ustrojavanje operativnog dežurstva, prijema i prijenosa informacija, pozivanja osoba, obavješćivanja i uzbunjivanja | Operativno dežurstvo ustrojit će Stožer civilne zaštite u slučaju akcidenta s opasnim tvarima. Operativno dežurstvo činiti će predstavnik VZO i član Stožera. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  | Upoznavanje stanovništva sa žurnim mjerama i drugim postupcima u slučaju nesreće | Upoznavanje stanovništva s postupcima u slučaju primjene dijela plana vršit će Stožer civilne zaštite, a odnosi se na evakuaciju stanovništva i pružanje osobne i uzajamne zaštite u slučaju akcidenta. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  | Informiranje javnosti o nesreći i poduzetim mjerama | Plan izvješćivanja javnosti o nastanku izvanrednog događaja i poduzetim mjerama razrađen je kod operatera opasnih tvari sukladno ranijoj i novoj zakonskoj regulativi, te kod lokalne samouprave i kao redovna djelatnost. Služba civilne zaštite Krapina vrši adekvatna informiranja i usmjeravanja građana po ovim vrstama ugroza incidenata. | - Općinski načelnik (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) |
|  | Financiranje provedbe aktivnosti. | Zahtjeve za naknadu troškova angažiranja pravnih osoba i redovnih službi vršiti će se od strane davatelja usluga odnosno angažiranih pravnih osoba i redovnih službi prema nadležnom Stožeru civilne zaštite na razini Općine. | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Operateri koji koriste opasne tvari |

MJERE CIVILNE ZAŠTITE OD KLIZIŠTA

Klizište je dio padine na kojem je došlo do kretanja tla ili stijenske mase, zbog poremećaja u stabilnosti padine kao posljedica geološke građe terena (litološki sastav, slojevitost, stupanj litifikacije, prisutnost pukotina), geomorfoloških obilježja područja (nagib padine, dužina površine klizanja), hidrogeoloških uvjeta (razina i režim podzemnih voda), meteoroloških uvjeta (količina padalina, topljenje snijega), vegetacijskih uvjeta, antropogenih utjecaja (zasijecanje nožice padine pri građevinskim radovima, natapanje zemljišta otpadnim vodama, nasipavanje materijala na padinama, sječa šuma), ali i vrlo često drugih utjecaja (potresi, vibracije, utjecaj promjene nivoa akumulacije).

Klizanja predstavljaju ozbiljan problem gotovo u svim dijelovima svijeta, jer uzrokuju ekonomske ili socijalne gubitke, izravne ili neizravne, na privatnim i/ili javnim dobrima. Izravne štete nastaju u trenutku aktiviranja klizišta, oštećivanjem objekata i ljudskim gubicima (smrt ili povreda) unutar granica prostiranja klizišta. Indirektne štete se iskazuju i kroz duže vremensko razdoblje: reduciranjem vrijednosti nekretnina u ugroženim područjima, gubitkom produktivnosti zbog oštećenja na dobrima ili prekidom prometa, smanjenjem produktivnosti prouzročenim smrću ljudi, ozljedama ili psihološkim traumama i konačno, troškovima sanacije šteta. Troškovi sanacije klizišta su veoma visoki i često premašuju vrijednosti građevina koje ugrožava ili je tijekom klizanja oštetilo.

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju

Mjere zaštite u urbanističkim planovima i građenju uključuju zabranu izgradnje stambenih, poslovnih i drugih građevina na područjima bilo potencijalnih ili postojećih klizišta, a ukoliko je neka vrsta izgradnje eventualno moguća prethodno je prethodno izvršiti sanaciju klizišta, a prema potrebi geološka ispitivanja.

Pregled zadaća, nositelja, operativnih postupaka, kapaciteta i operativnog doprinosa – klizišta

| R.BR. | ZADAĆA (MJERA CZ) | OPERATIVNI POSTUPCI, KAPACITETI I OPERATIVNI DOPRINOS | IZVRŠITELJI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizacija spašavanja i raščišćavanja, zadaće sudionika i operativnih snaga civilne zaštite koje raspolažu kapacitetima za spašavanje iz ruševina na svim razinama sustava i drugi podaci bitni za operativno djelovanje Stožera civilne zaštite | Stožer utvrđuje prioritete u raščišćavanju ruševina. Stožer nakon analize određuje mobilizaciju materijalno–tehničkih sredstava. Ako postojeće snage i materijalna sredstva nisu dovoljna, općinski načelnik traži pomoć od Koprivničko-križevačke županije. Sigurnim zonama u ugroženom području mogu se definirati svi otvoreni prostori na udaljenosti ½ visine zgrade. Mogu se poistovjetiti s lokacijama za prikupljanje i prihvat stanovništva. U raščišćavanju ruševina i spašavanju zatrpanih osoba sudjeluju: VZO Novo Virje, HGSS – Stanica Koprivnica. U početku je najvažnije osigurati prohodnost putova i osigurati vodu za piće, kako za snage civilne zaštite, tako i za stanovništvo. Komunikacija sa Stožerom civilne zaštite i drugim operativnim snagama sustava civilne zaštite ostvaruje se putem telefona, mobitela ili e-mailom. | Za prikupljanje informacija o stanju prohodnosti prometnica zadužen je: - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - PU koprivničko-križevačka PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Udruge (PRILOG 5.) |
|  |  | Evakuacija i zbrinjavanje stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, osobna i uzajamna pomoć te obavljanje potrebnih radnji i izvođenje radova na ruševinama izvršit će snage sustava civilne zaštite | - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Organizaciju za prikupljanje, prijevoz i odlaganje izvršava koncesionar za odvoz otpada i pravne osobe s građevinskom mehanizacijom s područja nadležnosti Općine Novo Virje. | - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 21.) - Drava Kom d.o.o. (PRILOG 21.) |
| 2. | Organizacija zaštite objekata kritične infrastrukture i suradnja s pravnim osobama s ciljem osiguranja kontinuiteta njihovog djelovanja | Uspostava opskrbe električnom energijom | - HEP ODS d.o.o. Elektra Koprivnica (PRILOG 20.) |
|  |  | Redovna opskrba vodom | - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 20.) |
|  |  | Popravak telefonske infrastrukture (područne centrale, mjesne centrale, repetitori, stupovi nadzemne telefonske mreže) | - HAKOM |
|  |  | Popravak prometnica | - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) |
| 3. | Organizacija gašenja požara (nositelji, zadaće, nadležnosti i usklađivanje) | Sukladno Planu zaštite od požara, Stožer prikuplja informacije o požarnoj opasnosti, a za to je zadužen je član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer se informira o potrebi iskapčanja pojedinih energenta na prijedlog člana Stožera za protupožarnu zaštitu. Ako VZO Novo Virje ne može sanirati nastalu požarnu opasnost zatražit će pomoć od Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije sukladno Procjeni ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Koprivničko-križevačke županije. | - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
| 4. | Organizacija reguliranje prometa i osiguranja za vrijeme intervencija | Stožer definira prioritete u sanaciji prometnica | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) |
|  |  | Za ocjenu stanja i funkcionalnosti prometa i komunikacijskih sustava i objekata zadužena je PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac i Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije. Donošenje odluka o zabrani cestovnog prometa poradi zaštite sigurnosti na pogođenom području u nadležnosti je PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. Uspostavu alternativnih prometnih pravaca provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. Nadzor i čuvanje ugroženog područja provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac.. Osiguravanje područja intervencija provodi PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac. | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - Županijska uprava za ceste Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 25.) |
|  |  | Osiguranje telekomunikacijskih veza korisnika s prednošću uporabe provodi HT d.d. | - HAKOM |
| 5. | Organizaciju pružanja medicinske pomoći i medicinskog zbrinjavanja | Stožer prikuplja informacije o stanju objekata za pružanje zdravstvenih usluga, a za to je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Stožer prikuplja informacije o stanju medicinske opreme i zaliha lijekova te sanitetskog materijala. | - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) |
|  |  | Prvu pomoć pružiti će Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije, dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije , GDCK Đurđevac. | - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) |
|  |  | Opskrbu sanitetskim materijalom i opremom osigurati će Ordinacija opće medicine. U slučaju potrebe, općinski načelnik traži pomoć od Koprivničko-križevačke županije. | - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) |
| 6. | Organizacija pružanja veterinarske pomoći | Stožer prikuplja informacije o stoci i domaćim životinjama koje su bez nadzora. Načelnik Stožera zatražiti će podatke od povjerenika za civilnu zaštitu za: praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti, nadzor nad prometom i distribucijom namirnica životinjskog porijekla, prikupljanje i zbrinjavanje životinja, liječenje, klanje ili eutanazija životinja i druge provedbene aktivnosti. | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Lovačke udruge (PRILOG 5.) |
|  |  | Za organizaciju prikupljanja životinjskih leševa zadužena je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. Praćenje stanja i provođenje aktivnosti na sprječavanju nastanka ili širenja zaraznih bolesti u nadležnosti je Zavoda za javno zdravstvo – higijensko epidemiološka služba. Neškodljivo uklanjanje ranjenih, ozlijeđenih ili bolesnih životinja u nadležnosti je Veterinarske stanice Đurđevac d.o.o. | - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) - Lovačke udruge (PRILOG 5.) |
| 7. | Organizacija provođenja evakuacije | Općinski načelnik uz konzultaciju sa Stožerom civilne zaštite donosi Odluku o provođenju evakuacije stanovništva, materijalnih dobara i životinja s određenog područja ovisno o događaju. Odluka se prenosi sredstvima javnog ili sredstvima lokalnog priopćavanja, a može se prenijeti i sustavima za uzbunjivanje, davanjem znaka nadolazeća opasnost i govornim informacijama. Također Odluka se može prenijeti i putem povjerenika civilne zaštite za određeno područje ili dijelove naselja odnosno za područje pojedinog mjesnog odbora. Paralelno s dostavom obavijesti o provođenju evakuacije, pokreće se aktiviranje sustava evakuacije od strane općinskog načelnika ili načelnika Stožera civilne zaštite i pravne osobe s prometnim sredstvima za prijevoz stanovništva kao i PP Đurđevac poradi reguliranja prometa i osiguranja provođenja evakuacije te zaštite imovine osoba koje su napustile područje. Evakuacija/samoevakuacija stanovništva započinje nakon utvrđene opasnosti i zapovijedi za evakuaciju od općinskog načelnika. Evakuacija stanovništva provodit će se uglavnom osobnim vozilima građana. Za početak provođenja evakuacije angažirati će se povjerenici civilne zaštite. Nakon mobilizacije, provođenje evakuacije izvršit će vatrogasne postrojbe i prijevoznici. Prihvat i smještaj ugroženog stanovništva vršit će se u objektu navedenom u PRILOGU 39. Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) čine ekipe za prihvat stanovništva na navedenim lokacijama. Pravce evakuacije zavisno od nastale situacije ugroženog područja odredit će Stožer u suradnji s PP Đurđevac i povjerenicima civilne zaštite. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 8. | Organizacija spašavanja i evakuacije ranjivih skupina stanovništva | Razrađeno u Poglavlju 5.8. |  |
| 9. | Organizacija provođenja zbrinjavanja | U zbrinjavanju ugroženog i stradalog stanovništva angažirat će se: redovne zdravstvene institucije i ustanove, GDCK Đurđevac, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac, ekipe za prihvat ugroženog stanovništva. Potrebnu hranu, prijevoz i ostalo osigurat će stručne službe Općine. Za prihvat ugroženog stanovništva i GDCK Đurđevac uz pomoć udruge građana organiziraju razmještaj u objektima namijenjenim za smještaj evakuiranog stanovništva, organiziraju postavljanje ležajeva, uređenje prostora, određuju dežurne osobe, organiziraju dobavu hrane i vode za piće. Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac uspostavlja usku suradnju u provedbi navedenih zadaća s organizacijom Crvenog križa u materijalnom i drugom osiguranju potreba osoba koje podliježu zbrinjavanju. Timovi opće medicine pružaju psiho-socijalnu i zdravstvenu njegu osobama na zbrinjavanju i upućuju prema potrebi u specijalizirane zdravstvene ustanove Udruge pomažu u zadovoljavanju potreba osoba na zbrinjavanju, pripremanju hrane, opsluživanju te organizaciji društvenog života u objektima VZO Novo Virje sudjeluju u dobavi potrebnih količina pitke i tehničke vode, prijenosu bolesnih osoba u transportna sredstva, prijevozu i drugo. Pregled mogućih lokacija za podizanje šatorskih i drugih privremenih naselja: - zelene površine na području Općine (blizina mogućih priključaka na infrastrukturu). Pregled lokacija smještaja nalazi se u PRILOGU 39. Za pružanje prve medicinske pomoći na području Općine pobrinut će se Zavod za hitinu medicinu Koprivničko-križevačke županije, GDCK Đurđevac, HGSS – Stanica Koprivnica, Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac. Nositelj veterinarskog zbrinjavanja na području Općine je Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. Smještaj stoke vršit će vlasnici stoke uz koordinaciju povjerenika za civilnu zaštitu i Stožera civilne zaštite. Stočna hrana uskladištit će se u privatna domaćinstva prema raspoloživim kapacitetima. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) - Udruge (PRILOG 5.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - Veterinarska stanica Đurđevac d.o.o. (PRILOG 14.) |
| 10. | Organizacija provođenja humane asanacije i identifikacije poginulih | Identifikacija poginulih | - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |
|  |  | Sanitarni nadzor na ukapanjem mrtvih provodi pogrebno poduzeće uz djelatnike groblja. | - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) |
|  |  | Sahranjivanje poginulih vršiti će se na mjesnim grobljima po mjestu prebivališta poginulih |  |
|  |  | Prilikom humane asanacije za pružanje pogrebnih usluga koristit će usluge pogrebnih poduzeća. Organizacija humane asanacije i identifikacija poginulih vršiti će se po posebnim propisima (sudac, policijski službenik, liječnik, povjerenik CZ-a i dr.). | - Pogrebne usluge Suhan (PRILOG 23.) - PU koprivničko-križevačka – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |
| 11. | Organizacija higijensko-epidemiološke zaštite | Utvrđuju se nositelji sukladno operativnim planovima nositelja razrađuju zadaće i postupci pričuvnih kapaciteta, posebno osobne i uzajamne zaštite. | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije – Higijensko epidemiološka služba (PRILOG 13.) |
| 12. | Organizacija osiguravanja hrane i vode za piće | Stožer prikuplja informacije o stanju vodoopskrbnog sustava, a za to je zadužen član Stožera za vodoopskrbu uz suradnju sa Zavodom za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije. Do uspostave vodoopskrbnog sustava organizira se dovoz vode na punktove po ugroženom području, a raspored određuje član Stožera za protupožarnu zaštitu. Stožer određuje minimalne dnevne količine vode po osobi. U slučaju onečišćenja vode u zdencima aktivirat će se operativne snage civilne zaštite radi dezinfekcije zdenaca, a prema uputama Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije–higijensko-epidemiološke službe. Stožer organizira dopremu prehrambenih artikala. Stožer organizira distribuciju hrane. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - GDCK Đurđevac (PRILOG 3.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Komunalije d.o.o. Đurđevac (PRILOG 20.) |
| 13. | Organizacija središta za informiranje stanovništva | Stožer započinje prikupljanje podataka o stanju u srušenim i oštećenim objektima, posebno u javnim školama, domovima, crkvama, trgovinama, ugostiteljskim objektima. Informacije se prikupljaju od strane općinskog načelnika, predsjednika mjesnih odbora i povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima i Centra 112. Informiranje građana o mjerama i postupcima za zaštitu zdravlja, života i imovine, informiranje o evakuaciji i mjestima okupljanja, osiguranje vozila za evakuaciju, osiguranje hrane i vode za piće, utvrđivanje lokacija, prihvat i zbrinjavanje stanovništva, organizacija života u prihvatnom centru (koristi se sustav javnog uzbunjivanja, lokalne radio stanice, Internet za prenošenje uputa o postupcima bitnim za preživljavanje tijekom trajanja događaja i mjerama koje treba provesti nakon njegovog okončanja), | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Općina Novo Virje (PRILOG 10.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 7.) - Koordinator na lokaciji (PRILOG 8.) - Mediji javnog priopćavanja (PRILOG 27.) |
| 14. | Organizacija prihvata pomoći | Osiguranje ljudstva i materijalnih sredstava | - Općina Novo Virje (PRILOG 10.) |
|  |  | Za prihvat sanitetskog materijala i lijekova zadužen je Općina Novo Virje. Organizacija prihvata pomoći i pripreme objekata za zbrinjavanje (PRILOG 39.) | - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 7.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
|  |  | Punkt za prihvat pomoći biti će uspostavljen u ordinaciji opće medicine, a za prihvat je zadužen član Stožera za zdravstveno zbrinjavanje. Vatrogasne postrojbe prihvaćaju se na lokaciji vatrogasnog doma, a za prihvat je zadužen član Stožera za protupožarnu zaštitu. | - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) |
| 15. | Organizacija pružanja psihološke pomoći | Psihološku potporu pružiti će djelatnici Hrvatskog zavoda za socijalni rad – Područnog ureda Đurđevac. | - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 16. | Troškovi angažiranih pravnih osoba i redovnih službi | Troškovi aktiviranja snaga sustava civilne zaštite koje su u ingerenciji Općine snosi Općine (PRILOG 32.) |  |

NAČIN ZAHTIJEVANJA I PRUŽANJA POMOĆI IZMEĐU RAZLIČITIH HIJERARHIJSKIH RAZINA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE U VELIKOJ NESREĆI I KATASTROFI

Općina Novo Virje nakon što je aktivirala sve raspoložive snage sustava civilne zaštite iz njene nadležnosti koje su se pokazale nedostatne u sprečavanju odnosno otklanjanju posljedici u velikim nesrećama može zahtijevati pomoć s više razine. Pomoć će zatražiti s županijske odnosno državne razine putem Centra 112.

OSIGURAVANJE SPECIFIČNIH POTREBA OSOBA S INVALIDITETOM

Temeljem članku 25. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti u postupku njihova donošenja („Narodne novine“ broj 66/21), plan djelovanja civilne zaštite lokalne samouprave mora sadržavati osiguravanje specifičnih potreba svake osobe s invaliditetom. Općina Novo Virje je dužna osigurati uzbunjivanje, evakuaciju i zbrinjavanje svojih stanovnika sa specifičnim potrebama svake osobe s invaliditetom, osobito gluhih, slijepih, gluhoslijepih, polupokretnih i nepokretnih osoba.

Posebno je potrebno razraditi način uzbunjivanja na način da se što je više moguće obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom kao i svih kapaciteta za smještaj osoba s invaliditetom, tako da se definiraju primjereni dopunski načini uzbunjivanja osoba s invaliditetom koji se razlikuju u odnosu na standardne, osobito po pitanju korištenja novih tehnologija i operativnih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invalidnosti osoba s invaliditetom.

Postupci iz planova djelovanja civilne zaštite moraju se razraditi na način da se izbjegne diskriminacija osoba s invaliditetom u svim fazama djelovanja sustava civilne zaštite dok slučajeve diskriminacije nadležna tijela trebaju rješavati brzo i pravedno.

Privremeni smještaj za osobe s invaliditetom nakon katastrofe mora biti dostupan i dizajniran na način da zadovolji njihove osnovne potrebe do trenutka osiguravanja uvjeta za njihov povratak na mjesta iz kojih su evakuirani odnosno prije nastupanja stanja velike nesreće i katastrofe potrebno je utvrditi najprimjerenija mjesta i građevine za provođenje skrbi i osiguravanje hitnih potreba osoba s invaliditetom.

Informiranje

Nužno je redovno informirati osobe s invaliditetom o načinima na koje je moguće kontaktirati hitne službe.

Pored općih uputa o brojevima hitnih službi upućenih svim građanima, potrebno je informirati javnost o:

- mogućnosti slanja SMS poruka u rizičnoj situaciji na broj 112, koja je pružena osobama s oštećenjem sluha,

- aplikaciji e – dojava Ministarstva unutarnjih poslova (MUP),

- aplikaciji “Policija – sigurnost i povjerenje” za upućivanje dojava policiji (osoba pametnim telefonom fotografira ili snimi događaj, pri čemu je poželjno imati uključene geografske koordinate – lokacija uređaja, kako bi se skratilo vrijeme potrebno za intervenciju; aplikacija služi i kao “poziv u pomoć” ako se osoba izgubila i potrebno je organizirati traganje i spašavanje; aplikacija omogućava jednostavniju i bržu komunikaciju s policijom gluhim i nagluhim osobama te osobama s teškoćama u govoru; aplikacija je učinkovitija od slanja SMS poruke na broj 112 jer fotografija u pravilu daje više informacija u kraćem vremenu te može točno pokazati geografske coordinate; također, ako osoba s oštećenjem vida, bez pratnje, sumnja da predstoji opasnost ili je nastupio ugrožavajući događaj, može fotografirati svoju okolinu te će policijski službenici moći brže procijeniti situaciju te radi li se o opasnosti i da li je potrebno žurno spašavanje).

Prilikom informiranja javnosti o mogućim opasnostima te postupanju u slučaju opasnosti, potrebno je voditi računa o svim vrstama invaliditeta.

Načini informiranja osoba s invaliditetom:

- televizijski prilozi i video spotovi (moraju biti detaljni, jasni s titlovima i prevedeni na znakovni jezik),

- informacije u tekstualnom obliku moraju biti dostupne na Brailleovom pismu,

- upute moraju biti vizualno uočljive i jednostavno razumljive.

Uzbunjivanje

Način uzbunjivanja potrebno je razraditi tako da se, što je više moguće, obuhvate pojedinačne potrebe osoba s invaliditetom, da se definiraju primjereni dopunski načini uzbunjivanja koji se razlikuju u odnosu na standardne, osobito po pitanju korištenja novih tehnologija i operativnih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invalidnosti osoba s invaliditetom.

Standardni način uzbunjivanja

Uzbunjivanje i obavješćivanje je skretanje pozornosti na opasnost korištenjem propisanih znakova za uzbunjivanje te pružanje pravodobnih i nužnih informacija radi poduzimanja aktivnosti za učinkovitu zaštitu.

Uzbunjivanje stanovništva provodit će se sukladno Pravilniku o postupku uzbunjivanja stanovništva („Narodne Novine“ broj 69/16).

Standardni način uzbunjivanja detaljno je razrađen u Poglavlju 3.3.

Dopunski načini uzbunjivanja

Obuhvaćaju načine javnog uzbunjivanja, uporabu novih tehnologija i novih komunikacijskih postupaka, s naglaskom na prilagođavanje prijenosa informacija primjerenih kategorijama invaliditeta.

U slučaju nastanka rizične situacije, osobe s invaliditetom trebaju sljedeće informacije o evakuaciji:

- obavješćivanje (koja je hitna situacija?),

- traženje evakuacijskog puta (gdje je izlaz?),

- način kretanja evakuacijskim putem (sam, sam s pomagalom, sam s pomagačem?),

- pomoć druge osobe (tko? što? gdje? kada? kako?).

U slučaju predstojeće opasnosti upozorenja treba prilagoditi svim vrstama invaliditeta, da bi svaka osoba mogla jednako ostvariti pravo da bude zaštićena i spašena.

Metode uzbunjivanja trebaju se razvijati tako da svi građani mogu imati informaciju bitnu za donošenje prikladnih i odgovornih odluka i akcija. U tu svrhu upozorenja moraju biti upućena u svim mogućim oblicima – zvučni signali, vizualni signali, tekstualne obavijesti i sl.

Sredstva javnog informiranja moraju prilagoditi prijenose svim vrstama invaliditeta o tome te obavijestiti javnost.

Preporučuje se da osobe s invaliditetom posjeduju dodatne uređaje upozorenja kako bi lakše skrenuli pozornost na sebe u hitnih slučajevima. Mobiteli, vibracijske naprave i glasne zviždaljke su učinkoviti alati za skretanje pozornosti ili za kontaktiranje hitnog osoblja.

Također, kao i kod informiranja osoba s invaliditetom:

- televizijski prilozi i video spotovi (moraju biti detaljni, jasni s titlovima i prevedeni na znakovni jezik),

- informacije u tekstualnom obliku moraju biti dostupne na Brailleovom pismu,

- upute moraju biti vizualno uočljive i jednostavno razumljive.

Evakuacija, hitan prijevoz, utočište i rehabilitacija

Evakuaciju, hitan prijevoz, utočište i rehabilitaciju osoba s invaliditetom u velikoj nesreći treba provoditi korištenjem svih kapaciteta koji trebaju biti prilagođeni specifičnim potrebama osoba s invaliditetom, tako da se u planovima djelovanja civilne zaštite utvrde zadaće operativnim snagama sustava civilne zaštite, identificiraju materijalne potrebe i izvori iz kojih će se zadovoljavati.

Evakuacija

Prilikom evakuacije osobe s invaliditetom potrebno je predstaviti se osobi kojoj se pruža pomoć (npr. slijepoj osobi reći da se radi o zaposleniku hitne službe, osobi s intelektualnim teškoćama objasniti zašto je došao policijski službenik i što će se dalje događati).

Tijekom pružanja pomoći treba voditi računa o različitim vrstama invaliditeta (o načinu nošenja, uspostavljanju komunikacije i sl.)

Uvijek je potrebno pitati da li osoba treba pomoć ili ne, a ako osoba koja pruža pomoć nije upućena u načine komunikacije i pružanje pomoći osobi s invaliditetom, potrebno je zatražiti upute od same osobe kako joj pružati pomoć. Kod pružanja pomoći treba biti svjestan vlastitih sposobnosti i mogućnosti kako se osobu s invaliditetom ne bi stavilo u veću opasnost.

Uvijek je potrebno povjeriti da li je osoba s invaliditetom razumjela upute – nedostatne ili pogrešno prenesene ili shvaćene informacije mogu biti pogubne.

JLS hitnim službama treba dostaviti popis osoba s invaliditetom sa svojeg područja, koji će sadržavati važne upute vezane uz mjesto boravišta te stupanj i vrstu invaliditeta osobe, sukladno članku 16. stavku 4. Zakona o registru osoba s invaliditetom („Narodne novine“, broj 63/22).

S obzirom na barijere koje osobe s invaliditetom imaju prilikom postupka civilne zaštite, nužno je provjeriti jesu li spašene sve osobe, uzimajući u obzir osobe za koje je moguće da nisu čule znakove upozorenja i osobe ograničene pokretljivosti.

Također, potrebno je pružiti pomoć psima vodičima, terapijskim te rehabilitacijskim psima u suradnji s vlasnikom psa.

Ako je osobi s invaliditetom potrebna pomoć prilikom spašavanja, opseg takve pomoći treba biti naveden u osobnom planu za evakuaciju u hitnim slučajevima, odnosno u evakuacijskom planu s obzirom na vrstu invaliditeta.  Cilj osobnog plana za evakuaciju je pružiti pogođenim osobama sve potrebne informacije da mogu upravljati svojim spašavanje. Plan mora sadržavati broj pomagača te vrste metoda koje se primjenjuju prilikom spašavanja.

Moguć je razvoj privremene imobilnosti osobe s invaliditetom što može otežati evakuaciju. Da bi bio djelotvoran, plan za evakuaciju ovisi o mogućnostima pomagača za spašavanje da odgovore brzo i učinkovito.

Prilikom evakuacije osoba s invaliditetom bitno je planiranje mjera i aktivnosti u izvanrednim stanjima ili katastrofama, to obuhvaća pripremu službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite za rad s osobama s invaliditetom u prirodnim katastrofama i onima uzrokovanim ljudskim djelovanjem, potporu osobama s invaliditetom u pripremi za katastrofu, edukaciju i informiranje kako bi se osiguralo da su službenici hitnih službi pripadnici operativnih snaga sustava civilne zaštite u potpunosti spremni za rješavanje potreba osoba s invaliditetom u slučaju izvanrednog stanja.

Hitan prijevoz

Prilikom provođenja evakuacije ili hitnog postupanja, za osobu s invaliditetom, ako je to potrebno, ovisno o vrsti invaliditeta potrebno je osigurati odgovarajuće transportno vozilo.

Utočište

JLP(R)S mora pripremiti kapacitete za zbrinjavanje sukladno potrebama osobama s invaliditetom sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti („Narodne novine“, broj 78/13).

Rehabilitacija

JLS u suradnji s nadležnim službama, zdravstvenim ustanovama i centrima za socijalnu skrb, prilikom velike nesreće i katastrofe, mora osigurati osobama s invaliditetom svu potrebnu zdravstvenu i psihološku pomoć.

Mjere i aktivnosti spašavanja osoba s invaliditetom u velikoj nesreći i katastrofi s nositeljima obaveza

| R. BR. | VRSTA INVALIDITETA I OPIS POTEŠKOĆA | MJERE I AKTIVNOSTI | OPIS MJERE I AKTIVNOSTI | NOSITELJI OBAVEZA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Osobe ograničene pokretljivosti Aktivnosti koje su zahtjevne osobama ograničene pokretljivosti uključuju hodanje, kretanje po stepenicama, stajanje, plivanje, dohvaćanje stvari koje su na standardnim visinama, fina motorika ruku, kretanje uskim prostorima te kretanje kroz neravne prostore | Uzbunjivanje | - osobe ograničene pokretljivosti mogu čuti standardni alarm i glasovne objave putem javnim sustava informiranja te mogu vidjeti aktivirane vizualne uređaje uzbunjivanja koji upozoravaju na opasnost i potrebu za evakuacijom - nije potrebno dodatno planiranje i posebna prilagodba za tu funkciju. | - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Mediji za javno priopćavanje (PRILOG 4.14.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj |
|  |  | Evakuacija | - osobe ovise o pomoći drugih u kretanju prema izlazu ili sigurnoj zoni - upoznati osobu s pristupačnim putem kretanja iz građevine u kojoj se nalazi ili opasne zone - ako nema pristupačnih puteva, potrebno je isplanirati alternativne rute i metode evakuacije - korištenje pomagala prilikom evakuacije: rampa, stepenice, dizalo (ako je njegova upotreba dozvoljena), evakuacijska stolica, dizalica, uređaji za spuštanje po stepenicama, invalidska kolica - ako pomagala nisu dostupa, osobu se može evakuirati koristeći tehnike nošenja uz pomoć pomagača - potrebno je osigurati adekvatno transportno vozilo | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj - Susjedi |
|  |  | Zbrinjavanje | - osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Pružanje medicinske i psihološke pomoći | - osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 2. | Slijepe i slabovidne osobe - Mnoge slijepe osobe se oslanjaju na njihov osjet dodira i sluha da bi percipirali svoju okolinu. - Prilikom kretanja često se osobe s vidnim oštećenjima koriste štapom ili imaju psa vodiča koji može doživjeti stres u kriznim situacijama i nepredvidivo reagirati | Uzbunjivanje | - slijepe i slabovidne osobe mogu ćuti standardni protupožarni alarm u objektu i glasovne objave putem javnim sustava informiranja koji upozoravaju a opasnost i potrebu za evakuacijom - u tom području nije potrebna posebna prilagodba | - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Mediji za javno priopćavanje (PRILOG 26.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj |
|  |  | Evakuacija | - omogućiti nesmetano kretanje bez pomoći drugih prema izlazu ili sigurnoj zoni - osobu je potrebno upoznati s pristupačnim putem kretanja ili alternativnom rutom - oznake na izlazu iz građevina moraju sadržavati taktilne oznake i biti prikladno postavljene kako bi slijepoj i slabovidnoj osobi bile dostupne iz svih smjerova - pristupačan put kretanja potrebno je označiti taktilnom međunarodnom oznakom za pristupačnost - preporučuje se vođenje osobe kroz pristupačan put kretanja - planovi objekata moraju biti postavljeni na vidljiva mjesta, izvedeni u različitim formatima i visokog kontrasta, označeni Brailleovim pismom ili taktilnim znakovima - osobe zadužene za sigurnost objekta moraju usmjeriti osobe s invaliditetom prema pristupačnim evakuacijskim putevima - koristiti tehnologiju „zvukovi usmjeravanja“ koja je dizajnirana da navodi ljude - kako bi evakuacija bila što lakša potrebno je: postaviti rukohvate, podne obloge različitih tekstura, boje u kontrastu, obilježja dobre gradnje - potrebno je provjeriti da li se osoba sama može kretati evakuacijskim putem - osigurati osobi pomoć pri kretanju, podrška - prilikom pristupanja slijepoj ili slabovidnoj osobi, potrebno se najaviti, predstaviti te pitati kako se može pomoći - potrebno je održavati komunikaciju prilikom kretanja tako da se opisuju fizičke barijere u prostoru i daju smjernice za kretanje - u slučaju da slijepa ili slabovidna osoba ima psa vodiča, važno je da se psa ne ometa u radu | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj - Susjedi |
|  |  | Zbrinjavanje | - osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Pružanje medicinske i psihološke pomoći | - osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 3. | Osobe s teškoćama govora Zakašnjeli razvoj govora Nedovoljno razvijeni govor Alalija – negovorenje Dislalija – neispravan izgovor glasova Mucanje – poremećaj tečnosti u govoru ili prijelazni poremećaj u komunikativnoj upotrebi jezika Brzopletost – kaotični, brzi prijelazi s jedne misli na drugu Bradilalija – patološki usporen govor Afazija – nesposobnost upotrebe jezika, posljedica moždanog udara Posebne jezične teškoće – jezične vještine disproporcionalno siromašnije u odnosu na dob djeteta Govorni negativizam – prekid govora s okolinom | Uzbunjivanje | - osobe s teškoćama u govoru mogu čuti standardni protupožarni alarm u objektu i glasovne objave putem javnih sustava informiranja koji upozoravaju na opasnost i potrebu za evakuacijom - u tom području nije potrebna posebna prilagodba | - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Mediji za javno priopćavanje (PRILOG 26.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj |
|  |  | Evakuacija | - osoba s teškoćama u govoru može koristiti bilo koja standardna sredstva izlaska iz objekta i evakuacije - potrebno je da planovi s lokacijama i rutom evakuacijskog puta budu jednostavni za primjenu i dostupni svim korisnicima objekta - nakon što su osobe s govornim teškoćama obaviještene o kriznoj situaciji, mogu čitati i slijediti standardne oznake za smjer i izlaz - pomoć pri evakuaciji u pravilu nije potrebna jer jednom kada je osoba obaviještena , može pratiti znakove za izlaz - kod pružanja pomoći potrebno je održavati kontakt očima da bi se dobila povratna informacija o razumijevanju uputa ili koristiti papir i olovku za jasniju komunikaciju | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj - Susjedi |
|  |  | Zbrinjavanje | - osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Pružanje medicinske i psihološke pomoći | - osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 4. | Gluhe i nagluhe osobe Unutar populacije sa slušnim poteškoćama, velika većina su nagluhe osobe, samo mali postotak čine gluhe osobe Starije osobe čine više od polovice svih osoba s oštećenjem sluha Blaga nagluhost (od 26 do 40 dB) Umjerena nagluhost (od 41 do 55 dB) Umjereno teška nagluhost (od 56 do 70 dB) Teška nagluhost (od 71 do 90 dB) Gluhoća (91 dB i više) Jednostrano oštećenje sluha Prelingvalna gluhoća Najteže posljedice oštećenja sluha manifestiraju se u području jezika i govora, što je oštećenje sluha veće to su veće jezične i govorne teškoće - gluhe i nagluhe osobe često govore nazalno ili atonalno, a govor gluhih osoba najčešće je teže razumljiv ili potpuno nerazumljiv osobama koje nemaju iskustva s tom populacijom | Uzbunjivanje | - gluhe i nagluhe osobe ne mogu čuti alarme i zvučne upute o opasnosti i potrebi evakuacije - vizualna upozorenja koja prate zvučna su rijetka ali ni ona ne mogu gluhoj i/ili nagluhoj osobi dati informacije o kojoj vrsti opasnosti se radi ili na koji način je potrebno napustiti zgradu - poželjan je svaki dodatan način obavještavanja: e – mail, vibracijski dojavljivač, tekst na ekranu na kojem se emitiraju oglasne poruke, paljenje i gašenje svjetla i sl.) - potrebno je razvijati bazu gluhih i nagluhih osoba kako bi se upozorenja o opasnostima mogla slati na mobilni telefon putem poruke - ako osobe ne reagiraju na logičan način ili nisu svjesne alarma – potrebno im je objasniti znakovima ili pisanom bilješkom - gluhe osobe mogu obavijesti službe za spašavanje slanjem SMS poruke o rizičnoj situaciji na broj 112 - upozorenja i informacije koje se daju putem televizije potrebno je istovremeno tekstualno ispisati na ekranu i prevoditi na znakovni jezik | - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Mediji za javno priopćavanje (PRILOG 26.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj |
|  |  | Evakuacija | - osobe s oštećenjem sluha mogu pratiti i čitati znakove za izlaz te je potrebno da tekstovi i oznake budu vidljive, jasne i jednostavne, da bi se njima osobe s oštećenjem sluha tijekom evakuacije mogle služiti bez poteškoća - u evakuacijski plan moraju biti uključena vizualna upozorenja, a nagluhe osobe moraju biti informirane o njihovim pozicijama, pravovremeno prije nastanka opasnosti - kada su osobe s oštećenjem sluha unaprijed upoznate s postupkom evakuacije i vizualno obaviještene o opasnosti, spremne su postupiti u skladu sa standardnim postupkom evakuacije te je rizik od tragičnih posljedica manji - komunikacija gluhih i nagluhih osoba odvija se čitanjem s usana i znakovnim jezikom ali čitanje s usana može biti problematično jer je samo 30% glasova jasno raspoznatljivo, stoga gluhe i nagluhe osobe moraju vidjeti lice osobe koja govori - u komunikaciji licem u lice treba govoriti razgovijetno i umjerenom brzinom, te koristiti mimiku lica i pokrete rukama - potrebno je utvrditi da je osoba razumjela upozorenja i upute - može se koristi pisana komunikacija – papir i olovka ili poruke na mobitelu | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj - Susjedi |
|  |  | Zbrinjavanje | - osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Pružanje medicinske i psihološke pomoći | - osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko - križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |
| 5. | Osobe s intelektualnim i mentalnim teškoćama Mentalna retardacija je ispodprosječna intelektualna sposobnost prisutna od rođenja ili rane dječje dobi Ljudi s mentalnom retardacijom imaju manju intelektualnu razvijenost nego što je normalno i poteškoće u učenju i socijalnoj prilagodbi. Približno 3% opće populacije ima mentalnu (duševnu) retardaciju. | Uzbunjivanje | - evakuacijski planovi i upute za spašavanje zahtijevaju sposobnost osobe da procesuira i razumije informaciju da bi se mogla zaštiti i spasiti prilikom opasnosti - mentalne i intelektualne teškoće onemogućuju osobi adekvatno procesuiranje i/ili razumijevanje informacija, teško shvaćaju što se događa prilikom evakuacije ili nemaju istu percepciju rizika - iako osobe s intelektualnim oštećenjima mogu percipirati alarme i znakove upozorenja, potrebno ih je upoznati sa značajem te svrhom alarma i znakova - informacije o nadolazećoj opasnosti i upute o postupanju za slučaj opasnosti potrebno je učiniti što jednostavnijima - potrebno je koristiti jednostavan jezik - moguće je korištenje slika radi prikazivanja evakuacije ako će slike olakšati razumijevanje | - MUP, Ravnateljstvo civilne zaštite, Područni ured civilne zaštite Varaždin, Služba civilne zaštite Koprivnica (PRILOG 10.) - Stožer civilne zaštite (PRILOG 1.) - Mediji za javno priopćavanje (PRILOG 26.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj |
|  |  | Evakuacija | - potrebno je utvrditi da osoba s intelektualnim teškoćama razumije informacije koje prima i da zna postupiti sukladno njima - prilikom davanja uputa osobama s mentalnim i intelektualnim teškoćama treba uzeti u obzir da mogu biti dezorijentirane, da možda ne razumiju stanje opasnosti te da mogu imati snažne emocionalne reakcije i/ili se ponašati nasilno, mogu biti pod stresom, bježati ususret opasnosti, neočekivano reagirati te mogu odbijati slušanje uputa - potrebno je upute davati korak po korak, strpljivo te po potrebi ponoviti više puta - potrebno je biti siguran da osoba s mentalnim i intelektualnim teškoćama mogu pronaći izlaz u slučaju opasnosti, jednostavnije upute na zidu ili podu koje upućuju na smjer izlaza mogu znatno olakšati snalaženje - evakuaciju osoba s težim intelektualnim i tjelesnim teškoćama moraju provoditi osobe educirane za rad s takvom grupom ljudi uz pomoć operativnih snaga civilne zaštite | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) - HGSS – Stanica Koprivnica (PRILOG 4.) - VZO Novo Virje (PRILOG 2.) - Njegovatelj - Susjedi |
|  |  | Zbrinjavanje | - osobu je potrebno zbrinuti u adekvatnu medicinsku ustanovu ako je ozlijeđena, ovisno o stupnju ozljede - osobu je potrebno privremeno zbrinuti u objekt koji zadovoljava potrebe s obzirom na vrstu invaliditeta - u slučaju nemogućnosti povratka na mjesto prebivališta, nakon velike nesreće osobi je potrebno osigurati privremeni smještaj | - Općina Novo Virje (PRILOG 9.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) - Povjerenici civilne zaštite (PRILOG 6.) |
|  |  | Pružanje medicinske i psihološke pomoći | - osobi je potrebno osigurati adekvatnu medicinsku skrb, liječenje i lijekove - osobi je potrebno osigurati adekvatnu psihološku pomoć | - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Hrvatski zavod za socijalni rad – Područni ured Đurđevac (PRILOG 15.) |

EVAKUACIJA I ZBRINJAVANJE TURISTA U SLUČAJU VELIKIH NESREĆA I KATASTROFA

| PRIJETNJA | POSTUPAK PRI EVAKUACIJI I ZBRINJAVANJU TURISTA |
| --- | --- |
| POTRES | Obrađeno u Poglavlju 5.1. |
| POPLAVE | Obrađeno u Poglavlju 5.2. |
| EPIDEMIJE I PANDEMIJE, POJAVA BOLESTI BILJNIH POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA, POJAVA ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA | Obrađeno u Poglavlju 5.3. |
| EKSTREMNE TEMPERATURE, TUČA, MRAZ I SUŠA | Obrađeno u Poglavlju 5.4. |
| INDUSTRIJSKE NESREĆE | Obrađeno u Poglavlju 5.5. |
| KLIZIŠTA | Obrađeno u Poglavlju 5.6. |

| ZBRINJAVANJE TURISTA | SUDIONICI I KAPACITETI |
| --- | --- |
| Adekvatni čvrsti objekt (školska/sportska dvorana ili slična dvorana sa sanitarnim čvorom, kuhinjom i najnužnijim servisnim priborom) osiguran za smještaj stanovništva (turista) te kapacitet objekta | - pregled smještajnih kapaciteta i lokacija na kojima će se organizirati nabava i priprema hrane (PRILOG 39.) |
| Opskrba živežnim namirnicama i ostalim artiklima koje su potrebne kod zbrinjavanja stanovništva (turista) (naziv pravne osobe, adresa i broj telefona/mobitela odgovorne osobe) | - stručne službe Općine Novo Virje (PRILOG 9.) - stanovnici Općine Novo Virje |
| Osiguranje kreveta ili vreća za spavanje s podmetačima ili strunjačama | - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) |
| Prateće osobe koje će brinuti o zbrinutim osobama u objektu zbrinjavanja (domar, kuhar, čistačice..) | - Ekipe za prihvat ugroženog stanovništva (PRILOG 11.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) |
| Osiguravanje zdravstvene skrbi | - Zavod za hitnu medicinu Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije (PRILOG 13.) - Dom zdravlja Koprivničko – križevačke županije (PRILOG 13.) - Opća bolnica dr. Tomislav Bardek (Prilog 13.) - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) |
| Suradnja s Gradskim društvom Crvenog križa radi osiguranja opreme i sredstava | Obrađeno u poglavljima 5.1. – 5.6. - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac (PRILOG 3.) |
| Uspostavljanje suradnje s Gradskim društvom Crvenog križa glede obavješćivanja o osobama koje su zbrinute na području Grada | Obrađeno u poglavljima 5.1. – 5.6. - Gradsko društvo Crvenog križa Đurđevac - (PRILOG 3.) - PU Koprivničko-križevačke – PP Đurđevac (PRILOG 16.) |

Podaci iz Upisnika poljoprivrednika od 31.12.2022., https://www.apprrr.hr/wp-content/uploads/2023/01/Upisnik_poljoprivrednika_broj_PG-a_2022_12_31.xlsx